| Best Water Technology | Паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС 2001/58/EG |  | Best Water Technology |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фирменное обозначение вещества/ препарата |  |  |  |
| 1.1 Обозначение вещества/ препарат |  | BENAMIN Quick гранулят |  |
| 1.2 Применение вещества/препарата 1.3 Название фирмы 1.3.1 Контактное лицо 1.4 Служба неотложной помощи: 1.5 Разработан/переработан: 2. Состав/Данные по компонентам продукта 2.1 Химические характеристики (препарат) 2.1.1 Опасные ингредиенты Дихлоризоциануровая кислота, соль гидроокиси натрия 2.1.2 Идентификационный номер 3. Возможная опасность 3.1 Обозначение опасности 3.2 Особая опасность для человека и окружающей среды 4. Оказание первой медицинской помощи 4.1 Общие рекомендации 4.2 При вдыхании 4.3 При попадании на кожу 4.4. При попадании в глаза 4.5 При глотании 4.6 Советы для врача 4.6.1 Возможные симптомы 4.6.2 Возможные риски 5. Мероприятия по борьбе с пожаром 5.1 Подходящие средства огнетушения 5.2 Средства, не подходящие для огнетушения из соображений безопасности 5.3 Особая угроза воздействия вещества, продуктов его сгорания или газов, возникающих при сгорании 5.4 Специальные средства защиты 5.5 Прочие указания 6. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении продукта 6.1 Меры предосторожности, необходимые для человека 6.2 Мероприятия по защите окружающей среды 6.3 Методы очистки/сбора 6.4 Дополнительные указания 7. Применение и хранение 7.1 Применение 7.1.1 Рекомендации по правильному обращению 7.1.2 Рекомендации по пожаро- и взрывозащите 7.2 Хранение 7.2.1 Требования к рабочим помещениям и емкостям 7.2.2 Указания по совместному хранению 7.2.3 Прочие данные по условиям хранения 7.2.4 Класс хранения по VCI 8. Ограничение взрывоопасности и индивидуальные средства защиты 8.1 Дополнительные рекомендации по оформлению рабочего помещения 8.2 Предельно допустимые значения компонентов продукта, которые следует контролировать на рабочем месте 8.2.1 № CAS, обозначение вещества, вид, значение, единицы 8.2.2 Дополнительные указания: 8.3 Индивидуальные средства защиты 8.3.1 Защита органов дыхания 8.3.2 Защита рук 8.3.3 Защита глаз 8.3.4 Защита тела 8.3.5 Общие мероприятия по защите 8.3.6 Гигиенические мероприятия 9. Физические и химические свойства 9.1 Внешний вид 9.1.1 Форма 9.1.2 Цвет 9.1.3 Запах 9.2 Данные, относящиеся к требованиям безопасности (значение, диапазон, метод – 65/548/EG) 9.2.1 Значение рН при поставке, Т= 20°C 9.2.2 Температура разрушения 9.2.3 Температура вспышки 9.2.4 Воспламеняемость (в твердом/ газообразном состоянии) 9.2.5 Температура воспламенения 9.2.6 Самовоспламенение 9.2.7 Свойства, способствующие распространению пожара 9.2.8 Взрывоопасность 9.2.9 Пределы взрываемости нижний/ верхний 9.2.10 Давление пара (TI) 20ºС 9.2.11 Плотность, насыпной вес при (TI) 20ºС 9.2.12 Растворимость T=20ºС 9.2.13 Коэффициент распределения н-октанол/вода 9.2.14 Вязкость T=20ºС 9.2.15 Испытание отделения растворителя 9.2.16 Содержание растворителя 10. Стабильность и реакционная способность 10.1 Условия, возникновение которых не следует допускать 10.2 Вещества, контакта с которыми следует избегать 10.3 Опасные продукты разложения 11. Данные по токсикологии 11.1 Токсикологические испытания 11.1.1 Острая токсичность 11.1.2 Специфические симптомы при испытании на животных 11.1.3 Раздражающее и разъедающее действие 11.1.4 Сенсибилизация 11.1.5 Последствия повторяющегося или длительного воздействия 11.1.6 Влияние на возникновение раковых и наследственных заболеваний, на бесплодие 11.2 Практический опыт 11.2.1 Одноступенчатые наблюдения 11.3 Общие примечания 12. Экологические данные 12.1 Данные по выведению (персистенция и способность к расщеплению) 12.2 Поведение в окружающей среде 12.3 Экотоксические воздействия 12.3.1 Токсичность для водных бассейнов 12.3.2 Поведение в очистных сооружениях 12.4 Прочие экологические указания 12.4.1 Химическое потребление кислорода (CSB) мг/кг 12.4.2 Биологическое потребление кислорода через 5 дней (BSB5) мг/г 12.4.3 Адсорбируемые органические галогеновые соединения (АОХ) 12.4.4 По рецептуре содержит следующие тяжелые металлы и соединения, Директивы ЕС № 74/464EWG 12.4.5 Общие рекомендации 13. Рекомендации по утилизации 13.1 Продукт 13.1.1 Рекомендации 13.1.2 Код, наименование отходов, обязанность предоставления документации 13.2 Использованные емкости 13.2.1 Рекомендации 13.2.2 Рекомендуемое моющее средство 13.3 Прочие данные 14. Требования к транспортировке 14.1 Транспортировка по суше ADR/RID и GGVS/GGVE 14.1.1 Класс 14.1.2 Группа упаковки 14.1.3 № опасности 14.1.4 Номер UN 14.1.5 Обозначение товара 14.2 Транспортировка морским транспортом IMDG/GGVSee 14.2.1 Класс 14.2.2 Номер UN 14.2.3 Группа упаковки 14.2.4 № EMS 14.2.5 MFAG 14.2.6 Загрязнение моря 14.2.7 Правильное техническое название 14.3 Транспортировка воздушным транспортом ICAO-TI и IATA-DGR 14.3.1 Класс 14.3.2 Номер UN/идентификац. номер 14.3.3 PG 14.3.4 Правильное техническое название 15. Предписания 15.1 Обозначение в соотв. с Директивами ЕС 15.1.1 Обозначение 15.1.2 Буквенное обозначение, обозначение опасности 15.1.3 Компоненты, определяющие опасность 15.1.4 Возможные риски 15.1.5 Возможные опасности 15.1.6 Особое обозначение 15.2 Предписания, действующие в стране использования 15.2.1 Указания по ограничению времени работы с продуктом 15.2.2 Постановление о помехах 15.2.3 Классификация в соответствии с VBF (Постановление о горючих жидкостях) 15.2.4 Техническое руководство «Воздух» 15.2.5 Класс опасности для воды (WGK) 15.2.7 Прочие предписания: 16. Прочие данные 16.1 Список схожих рисков 16.2 Изменено: |  | Средство для дезинфекции и окисления при очистке воды для плавательных бассейнов BWT – AG Вальтер Зиммер Штр. 4 5310 Мондзее, Австрия Тел.: +43-(0)6232-5011-0 Факс: +43-(0)6232-5011-1229 Дипл. инж. Л. Нагль Тел.: +43-(0)6232-5011-1505 Справочно-информационная служба по отравлениям, г. Вена Тел.: +43-(0)1-406 43 43 10.12.2003 № CAS: % массы: Ссылка на Буквенный опасность: указатель: 2893-78-9 > 80 8-22-31-36/37-50/53 O; Xn, N № EINCS: 220-767-1 № INDEX: 613-031-00-Х Поддерживает горение. Опасно для здоровья Опасно для окружающей среды Опасно для здоровья при глотании При контакте с кислотой образует ядовитые газы Раздражающее действие на глаза и органы дыхания. Очень опасен для водных организмов, может оказывать в воде длительное вредное воздействие Вывести пострадавшего на свежий воздух. Немедленно снять загрязненную одежду. Вызвать врача. Если пострадавший без сознания, положить на бок, перевозить в фиксированном положении на боку. Первая помощь: мероприятия, как при отравлении хлорным газом. См. Памятку по работе с опасными веществами. Вывести пострадавшего на свежий воздух. Обратиться к врачу. Немедленно смыть большим количеством проточной воды. Оттянуть веки и немедленно начать промывание глаз большим количеством проточной воды в течение 10-15 минут. Немедленно обратиться к глазному врачу. Прополоскать рот, выплюнуть жидкость. Немедленно обильное питье воды – только если пострадавший в сознании. Не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу. Острое раздражение дыхательных путей и слизистых носа. Кашель, воспаленное горло, удушье, боли в груди. При попадании внутрь химический ожог пищеварительного тракта. Опасность отравления хлором или потери зрения. Вода, пена - Сам продукт не горит, но сильно способствует возникновению пожара. Хлорный газ, трихлорид азота, фосген Противогаз с автономной подачей воздуха, респиратор Не вдыхать газы, образуемые при взрыве и пожаре. Не допускать образования пыли. Не хранить рядом с источниками воспламенения. Обеспечить достаточную вентиляцию. Не сбрасывать в канализацию/поверхностные воды/грунтовые воды/водосборники/почву. Механический сбор и немедленная отправка на специальные пункты сбора отходов. Просыпанный продукт растворить в достаточном количестве воды. Ни в коем случае не отправлять поставщику в оригинальной упаковке. Высыпавшийся продукт растворить в большом количестве воды. Активный хлор нейтрализовать сульфитом, тиосульфатом или перекисью водорода. Не смешивать с другими химическими реагентами. Не допускать образования пыли. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Защищать от перегрева/прямых солнечных лучей Держать вдали от источников возгорания и горючих веществ. Не курить. Хранить в плотно закрытых емкостях. Хранить в сухих, прохладных и хорошо проветриваемых помещениях. Не хранить вместе с горючими веществами, пищевыми продуктами, кормами. Хранить только в оригинальной упаковке. Не пересыпать в другие емкости. 5.1 (вещества групп 2 и 3 TRGS 515, действующие воспламеняюще) - - 7782-50-5, хлор, ПДК: 1,5 мг/м3 (0,5 мл/м3) воздух При появлении пыли Защитные перчатки из резины или ПВХ. Защитные очки. нет Не хранить рядом с продуктами питания и напитками. Не принимать пищу и не пить во время работы. Мыть руки/лицо перед перерывом и по окончании работы. - гранулят белый едкий, запах хлора ок. 6,5 (при 10 г/л воды) 240-250°С не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. нет нет не прим. 1040 кг/м3 250 г/л не прим. - не прим. не прим. Контакт с другими химическими реагентами (прежде всего хлорсодержащими продуктами) и горючими веществами. Перегрев. Горючие вещества, органические соединения, легко окисляемый и хлорируемый материал, азотсодержащие соединения, кислоты, гипохлорит кальция Хлорный газ, трихлорид азота Острая оральная токсичность LD50: 1620 мг/кг, для крыс Токсичен для рыб, начиная с концентрации свободного азота 0,05 ppm (мг/л). Глаза: раздражающее действие Возможна сенсибилизация при контакте с глазами - - Образует обесцвеченные пятна на такни, пленке, окрашенных поверхностях в результате отбеливающего воздействия. Хлорный газ разрушает многие материалы и оказывает корродирующее действие на металлы. - - - В результате выделения хлора действует разрушающе на водные организмы. Токсичен для рыб, начиная с концентрации свободного хлора 0,05 (ppm) мг/л Возможны ингибирование или инактивация активного ила очистных сооружений. - - - - Соблюдать местные требования к сбросу веществ в очистные сооружения. Не допускать попадания в грунтовые воды, водоемы, сточные воды, водосборники. - Отправлять на сборный пункт/свалку специального мусора, т.к. требуется химическая/ физическая обработка. Не выбрасывать остатки в бытовые отходы. 06 09 04* - окисляемые вещества, если не указано иначе Австрия: 51532 – хлорная известь Использованные емкости после опорожнения хорошо промыть и утилизировать в соответствии с местными нормами. Вода В соответствии с Законом о химически веществах от 1996г., § 34, абзац 2, продавец обязан принимать возвратную тару. 9 III 90 3077 ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЕЩЕСТВО, ТВЕРДОЕ, если не указано иначе (дихлорциануровая кислота, натриевая соль) 9 3077 III 5.1-05 740 - ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, N.O.S. (dichlorisocyanuric sodium salt) 9 3077 III ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, N.O.S. (dichlorisocyanuric sodium salt) Продукт имеет обозначение в соответствии с Директивами ЕС/Законом об опасных веществах/Законом о химических веществах Xn – опасно для здоровья, N – опасно для окружающей среды Дихлоризоциануровая кислота, натриевая соль R 22 Опасно для здоровья при глотании R 31 При контакте с кислотой образует ядовитые газы R 36/37 Раздражающее действие на глаза и органы дыхания R 50/53 Очень ядовит для водных организмов, может оказывать в воде длительное вредное воздействие S 1/ 2 Держать в запертом помещении, в недоступном для детей месте. S 8 Держать емкость сухой. S 26 После попадания в глаза тщательно промыть глаза и обратиться к врачу S 41 Не вдыхать газы, образуемые при взрыве и пожаре. S 60 Это вещество и емкость из-под него следует утилизировать как опасные отходы. S 61 Не допускать высвобождения в окружающую среду. Изучить специальные инструкции/ данный паспорт безопасности. не прим. не прим. не прим. WGK 2: опасность для воды (самоклассификация) Австрийский закон о химических веществах: требуется присвоение обозначения Не прим. = не применимо R 8 Опасность пожара при контакте с горючими веществами R 22 Опасно для здоровья при глотании R 31 При контакте с кислотой образует ядовитые газы R 36/37 Раздражающее действие на глаза и органы дыхания R 50/53 Очень ядовит для водных организмов: может оказывать в воде длительное вредное воздействие 1-2-7-14-16 |  |
| Данные, приведенные в этом Паспорте безопасности, относятся только к указанному продукту; но в случае использования продукта вместе с другими материалами или общей обработки вместе с другими материалами эти данные могут уже не соответствовать действительности. Данные определены с учетом сегодняшнего уровня наших знаний и опыта, они служат для описания продукта с целью принятия соответствующих мер безопасности, но они не могут служить гарантией определенных свойств и качеств продукта. |  |  |  |