| Best Water Technology | Паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС 2001/58/EG |  | Best Water Technology |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фирменное обозначение вещества/ препарата |  |  |  |
| 1.1 Обозначение вещества/ препарат |  | BENAMIN NIROREINIGER |  |
| 1.2 Применение вещества/препарата 1.3 Название фирмы 1.3.1 Контактное лицо 1.4 Служба неотложной помощи: 1.5 Разработан/переработан: 2. Состав/Данные по компонентам продукта 2.1 Химические характеристики (препарат) 2.1.1 Описание 2.1.2 Опасные ингредиенты азотная кислота (1) фосфорная кислота (2) 2.1.3 Идентификационный номер 3. Возможная опасность 3.1 Обозначение опасности 3.2 Особая опасность для человека и окружающей среды 4. Оказание первой медицинской помощи 4.1 Общие рекомендации 4.2 При вдыхании 4.3 При попадании на кожу 4.4. При попадании в глаза 4.5 При глотании 4.6 Советы для врача 4.6.1 Возможные симптомы 5. Мероприятия по борьбе с пожаром 5.1 Подходящие средства огнетушения 5.2 Средства, не подходящие для огнетушения из соображений безопасности 5.3 Особая угроза воздействия вещества, продуктов его сгорания или газов, возникающих при сгорании 5.4 Специальные средства защиты 5.5 Прочие указания 6. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении продукта 6.1 Меры предосторожности, необходимые для человека 6.2 Мероприятия по защите окружающей среды 6.3 Методы очистки/сбора 7. Применение и хранение 7.1 Применение 7.1.1 Рекомендации по правильному обращению 7.1.2 Рекомендации по пожаро- и взрывозащите 7.2 Хранение 7.2.1 Требования к рабочим помещениям и емкостям 7.2.2 Указания по совместному хранению 7.2.3 Прочие данные по условиям хранения 7.2.4 Класс хранения по VCI 8. Ограничение взрывоопасности и индивидуальные средства защиты 8.1 Дополнительные рекомендации по оформлению рабочего помещения 8.2 Предельно допустимые значения компонентов продукта, которые следует контролировать на рабочем месте 8.2.1 № CAS, обозначение вещества, вид, значение, единицы 8.3 Индивидуальные средства защиты 8.3.1 Защита органов дыхания 8.3.2 Защита рук 8.3.3 Защита глаз 8.3.4 Защита тела 8.3.5 Общие мероприятия по защите 8.3.6 Гигиенические мероприятия 9. Физические и химические свойства 9.1 Внешний вид 9.1.1 Форма 9.1.2 Цвет 9.1.3 Запах 9.2 Данные, относящиеся к требованиям безопасности (значение, диапазон, метод – 65/548/EG) 9.2.1 Значение рН Т= 20°C 9.2.2 Изменение состояния – температура кипения 9.2.3 Температура вспышки 9.2.4 Воспламеняемость (в твердом/ газообразном состоянии) 9.2.5 Температура воспламенения 9.2.6 Самовоспламенение 9.2.7 Свойства, способствующие распространению пожара 9.2.8 Взрывоопасность 9.2.9 Пределы взрываемости нижний/ верхний 9.2.10 Давление пара (TI) 20ºС 9.2.11 Плотность при (TI) 20ºС 9.2.12 Растворимость T=20ºС 9.2.13 Коэффициент распределения н-октанол/вода 9.2.14 Вязкость T=20ºС 9.2.15 Испытание отделения растворителя 9.2.16 Содержание растворителя 10. Стабильность и реакционная способность 10.1 Условия, возникновение которых не следует допускать 10.2 Вещества, контакта с которыми следует избегать 10.3 Опасные продукты разложения 10.4 Прочие данные 11. Данные по токсикологии 11.1 Токсикологические испытания 11.1.1 Острая токсичность 11.1.2 Специфические симптомы при испытании на животных 11.1.3 Раздражающее и разъедающее действие 11.1.4 Сенсибилизация 11.1.5 Последствия повторяющегося или длительного воздействия 11.1.6 Влияние на возникновение раковых и наследственных заболеваний, на бесплодие 11.1.7 Прочие данные 11.2 Практический опыт 11.2.1 Одноступенчатые наблюдения 11.2.2 Прочие наблюдения 11.3 Общие примечания 12. Экологические данные 12.1 Данные по выведению (персистенция и способность к расщеплению) 12.2 Поведение в окружающей среде 12.3 Экотоксические воздействия 12.3.1 Токсичность для водных бассейнов 12.3.2 Поведение в очистных сооружениях 12.4 Прочие экологические указания 12.4.1 Химическое потребление кислорода (CSB) мг/кг 12.4.2 Биологическое потребление кислорода через 5 дней (BSB5) мг/г 12.4.3 Адсорбируемые органические галогеновые соединения (АОХ) 12.4.4 По рецептуре содержит следующие тяжелые металлы и соединения, Директивы ЕС № 74/464EWG 12.4.5 Общие рекомендации 13. Рекомендации по утилизации 13.1 Продукт 13.1.1 Рекомендации 13.1.2 Код, наименование отходов, обязанность предоставления документации 13.2 Использованные емкости 13.2.1 Рекомендации 14. Требования к транспортировке 14.1 Транспортировка по суше ADR/RID и GGVS/GGVE 14.1.1 Класс 14.1.2 Группа упаковки 14.1.3 № опасности 14.1.4 Номер UN 14.1.5 Обозначение товара 14.2 Транспортировка морским транспортом IMDG/GGVSee 14.2.1 Класс 14.2.2 Номер UN 14.2.3 Страница 14.2.4 Группа упаковок 14.2.5 № EMS 14.2.6 MFAG 14.2.7 Загрязнение моря 14.2.8 Правильное техническое название 14.3 Транспортировка воздушным транспортом ICAO-TI и IATA-DGR 14.3.1 Класс 14.3.2 Номер UN/идентификац. номер 14.3.3 PG 14.3.4 Правильное техническое название 14.4 Транспортировка/другие данные 15. Предписания 15.1 Обозначение в соотв. с Директивами ЕС 15.1.1 Обозначение 15.1.2 Буквенное обозначение, обозначение опасности 15.1.3 Компоненты, определяющие опасность 15.1.4 Возможные риски 15.1.5 Возможные опасности 15.2 Предписания, действующие в стране использования 15.2.1 Указания по ограничению времени работы с продуктом 15.2.2 Постановление о помехах 15.2.3 Классификация в соответствии с VBF (Постановление о горючих жидкостях) 15.2.4 Техническое руководство «Воздух» 15.2.5 Класс опасности для воды (WGK) 15.2.7 Прочие предписания (Австр. закон о химических веществах) 16. Прочие данные 16.1 Список схожих рисков 16.2 Изменено: |  | Сильно кислый концентрат для чистки нержавеющей стали BWT – AG Вальтер Зиммер Штр. 4 5310 Мондзее, Австрия Тел.: +43-(0)6232-5011-0 Факс: +43-(0)6232-5011-1229 Дипл. инж. Л. Нагль Тел.: +43-(0)6232-5011-1505 Справочно-информационная служба по отравлениям, г. Вена Тел.: +43-(0)1-406 43 43 01.12.2003 Содержит: азотную кислоту, фосфорную кислоту № CAS: % массы: Ссылка на Буквенный опасность: указатель: 7697-37-2 40-70 8-35 С, О 7664-38-2 10-25 34 С № EWG: 231-714-2 (1) 231-633-2 (2) № INDEX: 007-004-00-1 (1) 015-011-00-6 (2) Разъедающее действие Вызывает химические ожоги. Немедленно снять загрязненную одежду. Выстирать пред последующей ноской. Вывести пострадавшего на свежий воздух. Обратиться к врачу. Если пострадавший без сознания, перевозить в фиксированном положении на боку. Немедленно смыть большим количеством проточной воды с мылом, промокнув тампоном с полиэтиленгликолем 400. При химическом ожоге обратиться к врачу. Оттянуть веки и немедленно начать промывание глаз большим количеством проточной воды в течение 10-15 минут. Немедленно обратиться к глазному врачу. Немедленно обильное питье воды, при необходимости несколько литров. Не вызвать рвоту (опасность перфорации). Не пытаться нейтрализовать. Немедленно обратиться к врачу. Жжение и боль в глазах, слизистых носоглотки, а также на коже. Сильный позыв к кашлю, удушье, поражение легких. СО2, порошковый огнетушитель, вода из ствола-распылителя. Полный напор воды из ствола-распылителя. Газы нитрозы, оксид фосфора. Автономный противогаз. Противохимический защитный костюм. Само вещество не горит. Емкости из зоны огня охлаждать водой из ствола-распылителя. Вода после тушения пожара может иметь кислую реакцию – использовать устойчивые к кислотам вспомогательные материалы. Носить кислотоустойчивые защитную одежду и перчатки. Не допускать к работе персонал без защитной одежды. Не сбрасывать в канализацию/поверхностные воды/грунтовые воды/водосборники/почву. Собирать материалами, впитывающими жидкость (песок, кизельгур, средства, связывающие кислоту). Загрязненный материал утилизировать как отходы по п. 13. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и почву. Небольшие количества нейтрализовать содой или известью (осторожно: бурная реакция). Не посыпать опилками или другими горючими материалами. При разбавлении сначала наливать воду, затем осторожно добавлять продукт. Носить соответствующие защитный костюм, перчатки и очки. Не смешивать с другими химическими реагентами. Спонтанное выделение тепла при смешивании/разбавлении с водой. Не допускать разбрызгивания, доступа влаги. Обеспечить хорошую приточную/вытяжную вентиляцию на рабочем месте. Не требуются особые меры. Хранить только в оригинальной упаковке. Не переливать в другие емкости. Держать емкости плотно закрытыми. Хранить в прохладном (ниже 25°С), хорошо проветриваемом помещении. Использовать только емкости из полиэтилена, полипропилена, стеклопластика. Не хранить вместе со щелочами, горючими материалами. Наличие кислотоустойчивого пола. 8 Использовать только устойчивые к кислоте оборудование и арматуру. Полиэтилен, полипропилен и ПВХ подходят только для низких температур. - Значение ПДК: 7697-37-2, азотная кислота: 5,0 мг/м3 2, мл/м3 7664-38-2, фосфорная кислота: 1 мг/м3 Защитный фильтр при образовании туманов Кислотоустойчивые защитные перчатки. Герметичные защитные очки. Кислотоустойчивый рабочий костюм/обувь Профилактическая защита кожи. Не хранить рядом с продуктами питания и напитками. Не принимать пищу и не пить во время работы. Мыть руки/лицо перед перерывом и по окончании работы. - жидкая от бесцветного до желтоватого слабо едкий < 1 (неразбавленная) не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. нет нет не прим. ок. 1266 кг/м3 неограниченно не прим. - не прим. не прим. Перегрев. Не разлагается при правильном применении. Щелочи, органические горючие вещества, окисляемые вещества, органические растворители, спирты, металлы, сплавы металлов, оксиды металлов, щелочные и щелочноземельные металлы, аммиак, галогеновые соединения, перекись водорода. В случае пожара: газы нитрозы. Сильный окислитель, при попадании на металлы образуется горючий водород. Глаза/кожа/ слизистые: сильное разъедающее действие Нет сенсибилизирующего воздействия - - При попадании внутрь сильное разъедающее действие на слизистые ротоглотки. Опасность перфорации пищевода/желудка. При неправильном обращении разъедающее действие на глаза, органы дыхания и кожу. Не допускать попадания неразбавленного продукта в водоемы, почву, грунтовые воды, канализацию. - - - Токсичен для рыб в концентрации от 2,4 мг/л. Не допускать попадания свободной кислоты в реки или пруды. Ядовитое воздействие на рыб и планктон. При правильном сбросе – после нейтрализации – в адаптированные биологические очистные сооружения нет нарушения расщепляющей активности активного шлама. - - - нет Продукт можно сливать в сточные воды/ водосборники только после разбавления или нейтрализации, иначе продукт может быть опасен для воды из-за сдвига рН. Не допускать попадания неразбавленного продукта – даже в малых количествах – в грунтовые воды, водоемы, почву, водосборники, канализацию. - Отправлять на сборный пункт/свалку специального мусора, т.к. требуется химическая и физическая обработка. Не выбрасывать остатки в канализацию/ туалет/бытовые отходы. Код отходов: 06 01 05 – азотная кислота и азотистые кислоты Австрия: 52102 – кислоты и смеси кислот, неорганические Использованные емкости после опорожнения, мойки водой и сушки можно использовать повторно. 8 II 80 3264 РАЗЪЕДАЮЩЕЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ВЕЩЕСТВО, если не указано иначе (азотная кислота) 8 3264 9147-1 II 8-15 760 - CORROSIVE LIQUID. ACIDIC,INORGANIC, N.O.S. (nitric acid) 8 3264 II CORROSIVE LIQUID. ACIDIC,INORGANIC, N.O.S. (nitric acid) Класс опасности № 8 для всех транспортных путей Продукт имеет обозначение в соответствии с Директивами ЕС/Законом об опасных веществах/Законом о химических веществах С – разъедающее действие Азотная кислота, фосфорная кислота R 35 Оказывает сильное разъедающее действие. S 1/2 Держать в запертом помещении, в недоступном для детей месте. S 23 Не вдыхать пары S 26 При попадании в глаза немедленно смыть большим количеством воды и обратиться к врачу. S 28 При попадании на кожу сразу же обильно смыть водой S 36/37/39 Во время работы носить соответствующую защитную одежду, перчатки, очки/ маску S 45 При несчастном случае или недомогании немедленно вызвать врача (по возможности показать ему этикетку или паспорт безопасности) не прим. не прим. не прим. WGK 1: слабая опасность для воды в соответствии с VwVwS от 17.05.199, приложение 4 Требуется присвоение обозначения Не прим. = не применимо R 8 Опасность пожара при контакте с горючими веществами. R 35 Оказывает сильное разъедающее действие R 34 Оказывает разъедающее действие 1-2-14-16 |  |
| Данные, приведенные в этом Паспорте безопасности, относятся только к указанному продукту; но в случае использования продукта вместе с другими материалами или общей обработки вместе с другими материалами эти данные могут уже не соответствовать действительности. Данные определены с учетом сегодняшнего уровня наших знаний и опыта, они служат для описания продукта с целью принятия соответствующих мер безопасности, но они не могут служить гарантией определенных свойств и качеств продукта. |  |  |  |