| Best Water Technology | Паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС 2001/58/EG |  | Best Water Technology |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фирменное обозначение вещества/ препарата |  |  |  |
| 1.1 Обозначение вещества/ препарат |  | BENAMIN SND |  |
| 1.2 Применение вещества/препарата 1.3 Название фирмы 1.3.1 Контактное лицо 1.4 Служба неотложной помощи: 1.5 Разработан/переработан: 2. Состав/Данные по компонентам продукта 2.1 Химические характеристики (препарат) 2.1.1 Описание 2.1.2 Опасные ингредиенты Фосфорная кислота 2.1.2 Идентификационный номер 2.1.3 Дополнительные указания 3. Возможная опасность 3.1 Обозначение опасности 3.2 Особая опасность для человека и окружающей среды 4. Оказание первой медицинской помощи 4.1 Общие рекомендации 4.2 При вдыхании 4.3 При попадании на кожу 4.4. При попадании в глаза 4.5 При глотании 5. Мероприятия по борьбе с пожаром 5.1 Подходящие средства огнетушения 5.2 Средства, не подходящие для огнетушения из соображений безопасности 5.3 Особая угроза воздействия вещества, продуктов его сгорания или газов, возникающих при сгорании 5.4 Специальные средства защиты 5.5 Прочие указания 6. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении продукта 6.1 Меры предосторожности, необходимые для человека 6.2 Мероприятия по защите окружающей среды 6.3 Методы очистки/сбора 7. Применение и хранение 7.1 Применение 7.1.1 Рекомендации по правильному обращению 7.1.2 Рекомендации по пожаро- и взрывозащите 7.2 Хранение 7.2.1 Требования к рабочим помещениям и емкостям 7.2.2 Указания по совместному хранению 7.2.3 Прочие данные по условиям хранения 7.2.4 Класс хранения по VCI 8. Ограничение взрывоопасности и индивидуальные средства защиты 8.1 Дополнительные рекомендации по оформлению рабочего помещения 8.2 Предельно допустимые значения компонентов продукта, которые следует контролировать на рабочем месте 8.2.1 № CAS, обозначение вещества, вид, значение, единицы 8.3 Индивидуальные средства защиты 8.3.1 Защита органов дыхания 8.3.2 Защита рук 8.3.3 Защита глаз 8.3.4 Защита тела 8.3.5 Общие мероприятия по защите 8.3.6 Гигиенические мероприятия 9. Физические и химические свойства 9.1 Внешний вид 9.1.1 Форма 9.1.2 Цвет 9.1.3 Запах 9.2 Данные, относящиеся к требованиям безопасности (значение, диапазон, метод – 65/548/EG) 9.2.1 Значение рН Т= 20°C 9.2.2 Изменение состояния 9.2.3 Температура вспышки 9.2.4 Воспламеняемость (в твердом/ газообразном состоянии) 9.2.5 Температура воспламенения 9.2.6 Самовоспламенение 9.2.7 Свойства, способствующие распространению пожара 9.2.8 Взрывоопасность 9.2.9 Пределы взрываемости нижний/ верхний 9.2.10 Давление пара (TI) 20ºС 9.2.11 Плотность при (TI) 20ºС 9.2.12 Растворимость T=20ºС 9.2.13 Коэффициент распределения н-октанол/вода 9.2.14 Вязкость T=20ºС 9.2.15 Испытание отделения растворителя 9.2.16 Содержание растворителя 9.3 Прочие данные 10. Стабильность и реакционная способность 10.1 Условия, возникновение которых не следует допускать 10.2 Вещества, контакта с которыми следует избегать 10.3 Опасные продукты разложения 11. Данные по токсикологии 11.1 Токсикологические испытания 11.1.1 Острая токсичность 11.1.2 Специфические симптомы при испытании на животных 11.1.3 Раздражающее и разъедающее действие 11.1.4 Сенсибилизация 11.1.5 Последствия повторяющегося или длительного воздействия 11.1.6 Влияние на возникновение раковых и наследственных заболеваний, на бесплодие 11.2 Практический опыт 11.2.1 Одноступенчатые наблюдения 12. Экологические данные 12.1 Данные по выведению (персистенция и способность к расщеплению) 12.1.1 Физико-химический 12.1.1.1 Способ 12.1.1.2 Метод анализа 12.1.1.3 Степень выведения 12.1.1.4 Оценка 12.1.2 Биологический 12.1.2.1 Способ 12.1.2.2 Метод анализа 12.1.2.3 Степень ограничения 12.1.2.4 Оценка 12.2 Поведение в окружающей среде 12.3 Экотоксические воздействия 12.3.1 Токсичность для водных бассейнов 12.3.2 Поведение в очистных сооружениях 12.4 Прочие экологические данные 12.4.1 Химическое потребление кислорода (CSB) мг/кг 12.4.2 Биологическое потребление кислорода через 5 дней (BSB5) мг/г 12.4.3 Адсорбируемые органические галогеновые соединения (АОХ) 12.4.4 По рецептуре содержит следующие тяжелые металлы и соединения, Директивы ЕС № 74/464EWG 12.4.5 Общие рекомендации 13. Рекомендации по утилизации 13.1 Продукт 13.1.1 Рекомендации 13.1.2 Код, наименование отходов, обязанность предоставления документации 13.2 Использованные емкости 13.2.1 Рекомендации 13.2.2 Рекомендуемое моющее средство 14. Требования к транспортировке 14.1 Транспортировка по суше ADR/RID и GGVS/GGVE 14.1.1 Класс 14.1.2 Группа упаковки 14.1.3 № опасности 14.1.4 Номер UN 14.1.5 Обозначение товара 14.2 Транспортировка морским транспортом IMDG/GGVSee 14.2.1 Класс 14.2.2 Номер UN 14.2.3 PG 14.2.4 № EMS 14.2.5 MFAG 14.2.6 Загрязнение моря 14.2.7 Правильное техническое название 14.3 Транспортировка воздушным транспортом ICAO-TI и IATA-DGR 14.3.1 Класс 14.3.2 Номер UN/идентификац. номер 14.3.3 PG 14.3.4 Правильное техническое название 14.4 Транспортировка/прочие данные 15. Предписания 15.1 Обозначение в соотв. с Директивами ЕС 15.1.1 Обозначение 15.1.2 Буквенное обозначение, обозначение опасности 15.1.3 Компоненты, определяющие опасность 15.1.4 Возможные риски 15.1.5 Возможные опасности 15.1.6 Особое обозначение 15.2 Предписания, действующие в стране использования 15.2.1 Указания по ограничению времени работы с продуктом 15.2.2 Постановление о помехах 15.2.3 Классификация в соответствии с VBF (Постановление о горючих жидкостях) 15.2.4 Техническое руководство «Воздух» 15.2.5 Класс опасности для воды (WGK) 15.2.7 Прочие предписания: Австрийский закон о химических веществах 16. Прочие данные 16.1 Список схожих рисков 16.2 Изменено: |  | Щелочное чистящее средство для санитарно-технических сооружений и плавательных бассейнов BWT – AG Вальтер Зиммер Штр. 4 5310 Мондзее, Австрия Тел.: +43-(0)6232-5011-0 Факс: +43-(0)6232-5011-1229 Дипл. инж. Л. Нагль Тел.: +43-(0)6232-5011-1505 Справочно-информационная служба по отравлениям, г. Вена Тел.: +43-(0)1-406 43 43 15.12.2003 Содержит: фосфорную кислоту, неионные и катионные ПАВ, спирт № CAS: % массы: Ссылка на Буквенный опасность: указатель: 7664-38-2 < 25 34 С № EWG: 231-633-2 № INDEX: 015-011-00-6 Раздражающее вещество Раздражающее действие на глаза и кожу. Немедленно снять и удалить загрязненную веществом одежду. - Немедленно смыть большим количеством проточной воды. При длительном раздражении кожи (покраснение) обратиться к врачу. Оттянуть веки и немедленно начать промывание глаз проточной водой (мин. 10 мин). Немедленно обратиться к глазному врачу. Обильное питье. Не вызывать рвоту (опасность перфорации). Немедленно обратиться к В соответствии с окружающими условиями. - - Защитный комбинезон. Сам продукт не горит. При контакте с металлами может образовываться газообразный водород. Охлаждать емкости, которым угрожает пожар, водой из ствола-распылителя Не допускать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания продукта неразбавленным или без нейтрализации в водоемы/ почву/канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды/ водосборники. При проливании небольших количеств нейтрализовать содой или известью и смыть большим количеством воды. При правильном использовании не требуются особые мероприятия. Сам продукт не горит. Не требуются особые мероприятия. Хранить только в оригинальной упаковке. Не переливать в другие упаковки. Хранить в плотно закрытой емкости в сухом, хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре. Не хранить вместе с продуктами питания и кормами. - 8 - - - нет Резиновые перчатки. Защитные очки. Защитная одежда. Не хранить рядом с продуктами питания и напитками. Не принимать пищу и не пить во время работы. Мыть руки/лицо перед перерывом и по окончании работы. - жидкость красного цвета сладковатый 2,0 (при 10 г/л) не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. нет нет не прим. ок. 1,09 ± 0,02 г/см3 неограниченно смешивается с водой не прим. - не прим. не прим. - - Концентрированные щелочи, металлы (образование водорода). нет - Глаза/кожа: раздражающее действие - - - - - - - - - - До 90% поверхностно-активных веществ подвергается биологическому расщеплению - - - В неразбавленном состоянии токсичен для водных организмов из-за сдвига рН. При правильном внесении – после нейтрализации – в адаптированные биологические очистные сооружения не ожидается нарушение разлагающей активности активного шлама. - - - Допускается попадание продукта в водосборные колодцы/сточные воды только после разбавления или нейтрализации. Фосфорные соединения способствуют эвтрофикации водоемов. Отправлять на сборный пункт/свалку специального мусора, т.к. требуется химическая/ физическая обработка (нейтрализация). Не выбрасывать в туалет, в бытовые отходы. 06 01 04* - фосфорная кислота и фосфористые кислоты Австрия: 52102– кислоты и смеси кислот, неорганические. После тщательной мойки использовать емкости повторно или утилизировать в соответствии с местными нормами. Вода 8 III 80 1805 ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА, ЖИДКАЯ 8 1805 III 8-08 700 нет PHOSPHORIC ACID SOLUTION 8 1805 III PHOSPHORIC ACID SOLUTION Группа опасности 8 для всех транспортных путей Продукт имеет обозначение в соответствии с Директивами ЕС/Законом об опасных веществах/Законом о химических веществах Xi – раздражающее действие Фосфорная кислота < 25% R 36/38 Раздражающее действие на глаза и кожу S 1/2 Держать в запертом помещении, в недоступном для детей месте. S 26 После попадания в глаза тщательно промыть глаза и обратиться к врачу S 26 После попадания на кожу немедленно смыть большим количеством воды S 37/39 Во время работы носить соответствующие защитные перчатки и защитные очки SW 46 При глотании немедленно обратиться к врачу и показать этикетку от продукта - не прим. не прим. не прим. WGK 1: небольшая опасность для воды (самоклассификация) Требуется присвоение обозначения Не прим. = не применимо R 34 Вызывает химический ожог 1-2-7-16 |  |
| Данные, приведенные в этом Паспорте безопасности, относятся только к указанному продукту; но в случае использования продукта вместе с другими материалами или общей обработки вместе с другими материалами эти данные могут уже не соответствовать действительности. Данные определены с учетом сегодняшнего уровня наших знаний и опыта, они служат для описания продукта с целью принятия соответствующих мер безопасности, но они не могут служить гарантией определенных свойств и качеств продукта. |  |  |  |