| BWT Best Water Technology | Паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС 91/155/EWG |  | BWT Best Water Technology |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фирменное обозначение вещества/ препарата |  |  |  |
| 1.1 Данные о продукте |  | BWT CW-BIO D 2 |  |
| 1.2 Данные об изготовителе/ поставщике 1.2.1 Контактное лицо 1.2.2 Служба неотложной помощи: 2. Состав/Данные по компонентам продукта 2.1 Химические характеристики (отдельного вещества) 2.1.1 Обозначение в соответствии с нормами EG 2.1.2 Дополнительные указания 2.2 Химические характеристики (препарата) 2.2.1 Описание 2.2.2 Опасные ингредиенты 2,2-дибром-3-нитрилпропионамид полиэтиленгликоль 2.2.3 Идентификационный номер 2.2.4 Дополнительные рекомендации 3. Возможная опасность 3.1 Обозначение опасности 3.2 Особая опасность для человека и окружающей среды 4. Оказание первой медицинской помощи 4.1 Общие рекомендации 4.2 После вдыхания 4.3 При попадании на кожу 4.4. При попадании в глаза 4.5 При глотании 4.6 Советы для врача 4.6.1 Прочие указания 5. Мероприятия по борьбе с пожаром 5.1 Подходящие средства огнетушения 5.2 Средства, не подходящие для огнетушения из соображений безопасности 5.3 Особая угроза воздействия вещества, продуктов его сгорания или газов, возникающих при сгорании. 5.4 Специальные средства защиты 5.5 Прочие рекомендации 6. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении продукта 6.1 Меры предосторожности, необходимые для человека 6.2 Мероприятия по защите окружающей среды 6.3 Методы очистки/сбора 7. Применение и хранение 7.1 Применение 7.1.1 Рекомендации по правильному обращению 7.1.2 Рекомендации по пожаро- и взрывозащите 7.2 Хранение 7.2.1 Требования к помещениям для хранения и к емкостям 7.2.2 Рекомендации по совместному хранению 7.2.3 Прочие рекомендации по условиям хранения 7.2.4 Класс хранения 8. Ограничение взрывоопасности и индивидуальные средства защиты 8.1 Дополнительные рекомендации по оформлению рабочего помещения 8.2 Предельно допустимые значения компонентов продукта, которые следует контролировать на рабочем месте 8.2.1 № CAS, обозначение вещества, вид, значение, единицы 8.3 Индивидуальные средства защиты 8.3.1 Защита органов дыхания 8.3.2 Защита рук 8.3.3 Защита глаз 8.3.4 Защита тела 8.3.5 Общие мероприятия по защите 8.3.6 Гигиенические мероприятия 9. Физические и химические свойства 9.1 Внешний вид 9.1.1 Форма 9.1.2 Цвет 9.1.3 Запах 9.2 Данные, относящиеся к требованиям безопасности (значение, диапазон, метод – 65/548/EG) 9.2.1 Значение рН Т = 20°C 9.2.2 Изменение состояния: точка кипения точка плавления 9.2.3 Температура вспышки 9.2.4 Воспламеняемость (твердое/ газообразное) 9.2.5 Температура воспламенения 9.2.6 Самовоспламеняемость 9.2.7 Свойства, вызывающие пожар 9.2.8 Взрывоопасность 9.2.9 Пределы взрываемости 9.2.10 Давление пара при (TI) 20ºС 9.2.11 Плотность при (TI) 23ºС 9.2.12 Растворимость T = 20ºС 9.2.13 Коэффициент распределения n-октанол/вода 9.2.14 Вид вязкости T = ºС 9.2.15 Проверка отделения растворителя 9.2.16 Содержание растворителя 10. Стабильность и реакционная способность 10.1 Условия, возникновение которых не следует допускать 10.2 Вещества, контакта с которыми следует избегать 10.3 Опасные продукты разложения 11. Данные по токсикологии 11.1 Токсикологические испытания 11.1.1 Острая токсичность 11.1.2 Специфические симптомы при испытании на животных 11.1.3 Раздражающее и разъедающее действие 11.1.4 Сенсибилизация 11.1.5 Последствия повторяющегося или длительного воздействия 11.1.6 Влияние на возникновение раковых и наследственных заболеваний, на бесплодие 11.1.7 Прочие данные 11.2 Практический опыт 11.2.1 Одноступенчатые наблюдения 11.2.2 Прочие наблюдения 12. Экологические данные 12.1 Данные по выведению (персистенция и способность к расщеплению) 12.2 Поведение в окружающей среде 12.3 Экотоксические воздействия 12.3.1 Токсичность для водных бассейнов 12.3.2 Поведение в очистных сооружениях 12.4 Прочие экологические данные 12.4.1 Химическое потребление кислорода (CSB) мг/кг 12.4.2 Биологическое потребление кислорода через 5 дней (BSB5) мг/г 12.4.3 Адсорбируемые органические галогеновые соединения (АОХ) 12.4.4 По рецептуре содержит следующие тяжелые металлы и соединения, Директивы ЕС № 74/464EWG 13. Рекомендации по утилизации 13.1 Продукт 13.1.1 Рекомендация 13.1.2 Код отходов, наименование отходов, обязанность документального подтверждения 13.2 Использованные упаковки 13.2.1 Рекомендация 13.2.2 Рекомендуемое моющее средство 14. Требования к транспортировке 15. Предписания 15.1 Обозначение в соотв. с Директивами ЕС 15.1.1 Обозначение 15.1.2 Буквенное обозначение/ обозначение опасности 15.1.3 Компоненты, придающие опасность 15.1. Возможные риски 15.1.5 Возможные опасности 15.2 Предписания, действующие в стране использования 15.2.1 Рекомендации по ограничению использования 15.2.2 Постановление о помехах 15.2.3 Классификация в соответствии с VBF (Постановлением о горючих жидкостях) 15.2.4 Техническое руководство «Воздух» 15.2.5 Класс опасности для воды WGK 15.2.7 Австрийский закон о химических веществах 16. Прочие данные 16.1 Изменено |  | BWT – AG Вальтре Зиммер Штр. 4 5310 Мондзее, Австрия Тел.: +43-(0)6232-5011-0 Факс: +43-(0)6232-5011-1229 Дипл. инж. Л. Нагль Тел.: +43-(0)6232-5011-1505 Справочно-информационная служба по отравлениям, г. Вена Тел.: +43-(0)1-406 43 43 28.07.2003 - - Микробицид для открытых систем оборотного водоснабжения. № CAS: % массы: Ссылка на Буквенный опасность: указатель: 10222-01-2 20-30 23/25-38-41-43-50 T, N 25322-68-3 50-10= нет нет Опасно для здоровья при вдыхании и глотании Раздражающее действие на кожу. Опасность серьезного повреждения глаз. Возможна сенсибилизация при контакте с кожей Опасно для окружающей среды - не допускать попадания в открытые водоемы Вывести пострадавшего на свежий воздух, при удушье – кислород. При остановке дыхания – искусственное дыхание. Немедленно обратиться к врачу. Немедленно смыть грязь под душем. Снять и выстирать загрязненную одежду. Не брать одежду для стирки домой. Кожу обильно промыть проточной водой с мылом. Срочно обратиться к врачу. Немедленно в течение 10-15 минут промывать водой глаза, оттянув веки, затем обратиться к окулисту. Немедленно выпить большое количество воды, Вызвать рвоту. Немедленно обратиться к врачу. Пострадавшему, находящемуся без сознания, нельзя давать лекарства рот. - Пострадавшему, находящемуся без сознания, не вливать жидкость в рот. Вода из ствола-распылителя, порошковый, углекислотный, пенный огнетушитель. Под воздействие огня/высокой температуры емкости могут лопаться. Бромциан, СО2, оксид углерода Противогаз с автономной подачей воздуха и защитный комбинезон. Ни в коем случае не вдыхать пары. Убрать емкости из очага возгорания или охладить водой из дренчерной системы. Ни в коем случае не применять воду из ствола, т.к. это может привести к распространению огня. Оставаться на подветренной стороне. Избегать любого контакта с продуктом. Использовать противогаз с фильтром для органических паров и аэрозолей. Немедленно снять загрязненную одежду, загрязненную кожу промыть водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, поверхностные воды, грунтовые воды. Если продукт попал в канализацию/водоемы или вызвал загрязнение почвы и растений, оповестить пожарную часть и полицию. Пролитый продукт покрыть инертным материалом (песком, землей). Обеспечить вентиляцию загрязненного пространства, не допускать посторонних. Собрать отдельно загрязненный материал и увезти на утилизацию. Осторожно при открывании. Открывать только при наличии подходящей приточной/вытяжной вентиляции. Опорожненные емкости тоже опасны. Продукт горючий. Хранить только в оригинальных упаковках – никогда не переливать в другие емкости. Не хранить вблизи от источников тепла и возгорания. Макс. температура 30ºС. - Хранить в помещениях со спринклерными установками пожаротушения. Опорожненные емкости остаются опасными – см. п. 13.2 - - № CAS: 10222-01-2; 2,2-дибром-3-нитрилпропионамид Маска для защиты органов дыхания (противогаз с фильтром для органических паров и аэрозольным фильтром). Защитные перчатки из неопрена, устойчивые к химическим веществам. После использования сполоснуть, снять, удалить грязь и утилизировать. Вымыть руки водой с мылом. Герметичные защитные очки/ противогаз. Непроницаемый защитный костюм, резиновые сапоги. Предусмотреть соответствующую приточную и вытяжную вентиляцию, душевую кабину, иметь под рукой емкость для промывания глаз. Не хранить рядом с продуктами питания и напитками. Не принимать пищу и не пить во время работы. Мыть руки/лицо перед перерывом и по окончании работы. - Жидкость, слегка вязкая от прозрачной до мутной, янтарного цвета почти без запаха ок. 4 > 120ºС /> 248ºF <0ºС не прим. не прим. не прим. не самовоспламеняется не прим. не прим. нет < 1,3332 Pa ок. 1,24 – 1,26 г/см3 Очень хорошо растворяется в воде не прим. Слегка вязкая не прим. В соответствии с рецептурой не содержит органические растворители Защищать от воздействия источников тепла и возгорания. Окислители Бромциан, СО2, оксид углерода, токсичные пары. Острая оральная токсичность LD50 1387 мг/кг (крысы) - Глаза/кожа: сильное раздражающее действие Возможна сенсибилизация при контакте с кожей - - При неправильном применении сильное местное раздражающее действие на кожу, глаза, слизистые. Опасность серьезного повреждения глаз. Быстрое расщепление при очень малых дозах. Т.к. препарат является микробицидом, не допускать его попадания в канализацию и открытые водоемы. Токсичен для водных организмов. Бактерицидное действие. Несмотря на разбавление, образует ядовитые смеси с водой. Острая токсичность для рыб LC50 2.3 мг/л (радужная форель, 96 часов). В зависимости от концентрации может отрицательно влиять на активный ил. не известно не известно - - - Продукт и емкости отправлять в специальные пункты для утилизации, т.к требуется сжигание в специальных установках. 07 04 01 – Обозначение отходов: отходы из HZVA органических средств защиты растений, средств защиты деревьев и других биоцидов Австрия: 531 03 - старые запасы и остатки средств защиты растений и борьбы с вредителями растений. После опорожнения не использовать упаковки повторно. Даже пустые упаковки опасны. Не чистить. Емкости и оставшийся продукт отправлять на утилизацию (сжигание). Не опасный для транспортировки продукт Продукт имеет классификацию и обозначение в соответствии с нормами ЕС/Опасное вещество V/ Законом о химических веществах Xn – наносящий вред здоровью 2,2-дибром-3-нитрилпромионамид R 20/22 вреден для здоровья при вдыхании и глотании R 38 раздражающее действие на кожу R 41 опасность серьезного повреждения глаз R 43 возможна сенсибилизация при контакте с кожей S2 хранить в недоступном для детей месте S 24 избегать попадания на кожу S 26 при попадании в глаза тщательно про- мыть водой S 37/39 при работе с продуктом использовать соответствующую защитную одежду, защитные перчатки, очки - не прим. нет не прим. WGK 2: опасен для воды (самостоятельная классификация) Требует обязательного обозначения не прим. = не применимо - |  |
| Данные, приведенные в этом Паспорте безопасности, относятся только к указанному продукту; но в случае использования продукта вместе с другими материалами или общей обработки вместе с другими материалами эти данные могут уже не соответствовать действительности. Данные определены с учетом сегодняшнего уровня наших знаний и опыта, они служат для описания продукта с целью принятия соответствующих мер безопасности, но они не могут служить гарантией определенных свойств и качеств продукта. |  |  |  |