| Best Water Technology | Паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС 2001/58/EG |  | Best Water Technology |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фирменное обозначение вещества/ препарата |  |  |  |
| 1.1 Обозначение вещества/ препарат |  | BENAMIN ALGICID SUPER |  |
| 1.2 Применение вещества/препарата 1.3 Название фирмы 1.3.1 Контактное лицо 1.4 Служба неотложной помощи: 1.5 Разработан/переработан: 2. Состав/Данные по компонентам продукта 2.1 Химические характеристики (препарат) 2.1.1 Описание 2.1.2 Опасные ингредиенты Хлорид диметилгидроксипропиламмония 2.1.3 Идентификационный номер 3. Возможная опасность 3.1 Обозначение опасности 3.2 Особая опасность для человека и окружающей среды 4. Оказание первой медицинской помощи 4.1 Общие рекомендации 4.2 При вдыхании 4.3 При попадании на кожу 4.4. При попадании в глаза 4.5 При глотании 4.6 Советы для врача 5. Мероприятия по борьбе с пожаром 5.1 Подходящие средства огнетушения 5.2 Средства, не подходящие для огнетушения из соображений безопасности 5.3 Особая угроза воздействия вещества, продуктов его сгорания или газов, возникающих при сгорании 5.4 Специальные средства защиты 5.5 Прочие указания 6. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении продукта 6.1 Меры предосторожности, необходимые для человека 6.2 Мероприятия по защите окружающей среды 6.3 Методы очистки/сбора 6.4 Дополнительные указания 7. Применение и хранение 7.1 Применение 7.1.1 Рекомендации по правильному обращению 7.1.2 Рекомендации по пожаро- и взрывозащите 7.2 Хранение 7.2.1 Требования к рабочим помещениям и емкостям 7.2.2 Указания по совместному хранению 7.2.3 Прочие данные по условиям хранения 7.2.4 Класс хранения по VCI 8. Ограничение взрывоопасности и индивидуальные средства защиты 8.1 Дополнительные рекомендации по оформлению рабочего помещения 8.2 Предельно допустимые значения компонентов продукта, которые следует контролировать на рабочем месте 8.2.1 № CAS, обозначение вещества, вид, значение, единицы 8.2.2 Дополнительные указания: 8.3 Индивидуальные средства защиты 8.3.1 Защита органов дыхания 8.3.2 Защита рук 8.3.3 Защита глаз 8.3.4 Защита тела 8.3.5 Общие мероприятия по защите 8.3.6 Гигиенические мероприятия 9. Физические и химические свойства 9.1 Внешний вид 9.1.1 Форма 9.1.2 Цвет 9.1.3 Запах 9.2 Данные, относящиеся к требованиям безопасности (значение, диапазон, метод – 65/548/EG) 9.2.1 Значение рН при поставке, Т= 20°C 9.2.2 Изменение состояния – тепловое разрушение 9.2.3 Температура вспышки 9.2.4 Воспламеняемость (в твердом/ газообразном состоянии) 9.2.5 Температура воспламенения 9.2.6 Самовоспламенение 9.2.7 Свойства, способствующие распространению пожара 9.2.8 Взрывоопасность 9.2.9 Пределы взрываемости нижний/ верхний 9.2.10 Давление пара (TI) 20ºС 9.2.11 Плотность при (TI) 20ºС 9.2.12 Растворимость T=20ºС 9.2.13 Коэффициент распределения н-октанол/вода 9.2.14 Вязкость T=20ºС 9.2.15 Испытание отделения растворителя 9.2.16 Содержание растворителя 9.3 Прочие данные 10. Стабильность и реакционная способность 10.1 Условия, возникновение которых не следует допускать 10.2 Вещества, контакта с которыми следует избегать 10.3 Опасные продукты разложения 11. Данные по токсикологии 11.1 Токсикологические испытания 11.1.1 Острая токсичность 11.1.2 Специфические симптомы при испытании на животных 11.1.3 Раздражающее и разъедающее действие 11.1.4 Сенсибилизация 11.1.5 Последствия повторяющегося или длительного воздействия 11.1.6 Влияние на возникновение раковых и наследственных заболеваний, на бесплодие 11.2 Практический опыт 11.2.1 Одноступенчатые наблюдения 11.2.2 Прочие наблюдения 11.3 Общие примечания 12. Экологические данные 12.1 Данные по выведению (персистенция и способность к расщеплению) 12.1.1 Оценка: 12.2 Поведение в окружающей среде 12.3 Экотоксические воздействия 12.3.1 Токсичность для водных бассейнов 12.3.2 Поведение в очистных сооружениях 12.4 Прочие экологические указания 12.4.1 Химическое потребление кислорода (CSB) мг/кг 12.4.2 Биологическое потребление кислорода через 5 дней (BSB5) мг/г 12.4.3 Адсорбируемые органические галогеновые соединения (АОХ) 12.4.4 По рецептуре содержит следующие тяжелые металлы и соединения, Директивы ЕС № 74/464EWG 12.4.5 Общие рекомендации 13. Рекомендации по утилизации 13.1 Продукт 13.1.1 Рекомендации 13.1.2 Код, наименование отходов, обязанность предоставления документации 13.2 Использованные емкости 13.2.1 Рекомендации 13.2.2 Рекомендуемое моющее средство 14. Требования к транспортировке 14.1 Транспортировка по суше ADR/RID и GGVS/GGVE 14.1.1 Класс 14.1.2 Группа упаковки 14.1.3 № опасности 14.1.4 Номер UN 14.1.5 Обозначение товара 14.2 Транспортировка морским транспортом IMDG/GGVSee 14.2.1 Класс 14.2.2 Номер UN 14.2.3 PG 14.2.4 № EMS 14.2.5 MFAG 14.2.6 Загрязнение моря 14.2.7 Правильное техническое название 14.3 Транспортировка воздушным транспортом ICAO-TI и IATA-DGR 14.3.1 Класс 14.3.2 Номер UN/идентификац. номер 14.3.3 PG 14.3.4 Правильное техническое название 15. Предписания 15.1 Обозначение в соотв. с Директивами ЕС 15.1.1 Обозначение 15.1.2 Буквенное обозначение, обозначение опасности 15.1.3 Компоненты, определяющие опасность 15.1.4 Возможные риски 15.1.5 Возможные опасности 15.1.6 Особое обозначение 15.2 Предписания, действующие в стране использования 15.2.1 Указания по ограничению времени работы с продуктом 15.2.2 Постановление о помехах 15.2.3 Классификация в соответствии с VBF (Постановление о горючих жидкостях) 15.2.4 Техническое руководство «Воздух» 15.2.5 Класс опасности для воды (WGK) 15.2.7 Прочие предписания (Закон о химических веществах) 16. Прочие данные 16.1 Список схожих рисков 16.2 Изменено: |  | Средство для борьбы с водорослями при очистке воды для плавательных бассейнов BWT – AG Вальтер Зиммер Штр. 4 5310 Мондзее, Австрия Тел.: +43-(0)6232-5011-0 Факс: +43-(0)6232-5011-1229 Дипл. инж. Л. Нагль Тел.: +43-(0)6232-5011-1505 Справочно-информационная служба по отравлениям, г. Вена Тел.: +43-(0)1-406 43 43 01.12.2003 № CAS: % массы: Ссылка на Буквенный опасность: указатель: 25988-97-0 2,5-10 50/53 N № EWG: № INDEX: Опасно для окружающей среды При касании образует ядовитые газы Ядовит для водных организмов, может оказывать в воде длительное вредное воздействие Немедленно снять загрязненную одежду. - Немедленно смыть большим количеством проточной воды. При длительном раздражении кожи обратиться к врачу. Оттянуть веки и немедленно начать промывание глаз большим количеством проточной воды. Обратиться к глазному врачу. Полоскание рта, обильное питье воды. Немедленно обратиться к врачу. - Вода, сухой огнетушитель, пена - Оксид углерода, Оксиды азота, хлористый водород. Носить средства индивидуальной защиты Сам продукт не горит. Емкости из зоны пожара охлаждать водой из ствола-распылителя. Воду, использовавшуюся для тушения, собирать в отдельный бак, не допускать ее попадания в канализацию Не допускать образования пыли. Использовать противогаз с автономной подачей воздуха. Обеспечить достаточную вентиляцию. Не сбрасывать в канализацию/поверхностные воды/грунтовые воды/почву. Механический сбор и немедленная отправка на специальные пункты сбора отходов. Просыпанный продукт растворить в достаточном количестве воды. Активированный хлор нейтрализовать сульфитом, тиосульфатом или перекисью водорода. Не смешивать с другими химическими реагентами. Не допускать образования пыли. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Защищать от перегрева/прямых солнечных лучей Держать вдали от источников возгорания и горючих веществ, кислот, восстановителей, органических веществ (бумага, дерево, жир и т.д.). Не курить. Хранить в закрытых емкостях. Хранить в сухих, прохладных и хорошо проветриваемых помещениях. Хранить только в оригинальной упаковке. Не пересыпать в другие емкости. 5.1 - CAS 7758-98-7, сульфат меди, ПДК: 1 мг/м3 При недостаточной вентиляции Защитные перчатки из резины или ПВХ. Герметичные защитные очки. Защитная рабочая одежда Не хранить рядом с продуктами питания и напитками. Не принимать пищу и не пить во время работы. Мыть руки/лицо перед перерывом и по окончании работы. - жидкость светло-зеленый характерный ок. (при 5 г/л воды) - - - - не самовоспламеняется - нет нет нет - 1,03 г/см3 - - - - - - Не известно об опасных реакциях. - Оксид углерода, оксиды азота, хлористый водород - Глаза/кожа: нет Нет сенсибилизирующего воздействия - - - - По нашему опыту: при правильном обращении и использовании по назначению продукт на оказывает вредного для здоровья воздействия. Хорошее биологическое расщепление более чем на 90%. - Высокая опасность для воды: WGK 3. Ядовит для рыб и планктона. Загрязнение питьевой воды при вытекании в почву даже самых незначительных количеств продукта. При правильном внесении небольших концентраций в адаптированные биологические очистные сооружения не будет нарушения активности разложения активного шлама. - - - нет - Остатки продукта отправлять на сборный пункт/свалку специального мусора, т.к. требуется термическая обработка. Не выбрасывать остатки в канализацию/ туалет/бытовые отходы. Код отходов: 16 10 02 Обозначение отходов: водные жидкие отходы, за исключением таких, которые подпадают под код 16 10 01 Австрия: 59402: жидкие ПАВ - да Использованные емкости после опорожнения хорошо промыть и утилизировать в соответствии с местными нормами. Возможно вторичное использование. Вода 9 III 90 3082 ВЕЩЕСТВО, ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЖИДКОЕ, если не указано иначе (хлорид диметилгидроксипропиламмония) 9 3082 III нет нет - ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, N.O.S. (N,N-Dimethyl-2-hydroxypropylammoniumchloride polymer) 9 3082 III ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, N.O.S. (N,N-Dimethyl-2-hydroxypropylammoniumchloride polymer) Класс опасности № 9 для всех транспортных путей Продукт имеет обозначение в соответствии с Директивами ЕС/Законом об опасных веществах/Законом о химических веществах N – ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Хлорид диметилгидроксипропиламмония R 51/53 Ядовит для водных организмов, может оказывать в воде длительное вредное воздействие S 1/2 Держать в запертом помещении, в недоступном для детей месте. S 24/25 Избегать попадания в глаза и на кожу S 56 Это вещество и емкость из-под него следует отправлять в пункты сбора специального мусора. - - - WGK 3: высокая опасность для воды в соответствии с VwVwS от 17.05.199, приложение 4 Требуется присвоение обозначения Не прим. = не применимо R 51/53 Ядовит для водных организмов: может оказывать в воде длительное вредное воздействие 1-2-16 |  |
| Данные, приведенные в этом Паспорте безопасности, относятся только к указанному продукту; но в случае использования продукта вместе с другими материалами или общей обработки вместе с другими материалами эти данные могут уже не соответствовать действительности. Данные определены с учетом сегодняшнего уровня наших знаний и опыта, они служат для описания продукта с целью принятия соответствующих мер безопасности, но они не могут служить гарантией определенных свойств и качеств продукта. |  |  |  |