| BWT Best Water Technology | Паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС 91/155/EWG |  | BWT Best Water Technology |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фирменное обозначение вещества/ препарата |  |  |  |
| 1.1 Данные о продукте |  | BEWATUBIN Universal |  |
| 1.2 Данные об изготовителе/ поставщике 1.2.1 Контактное лицо 1.2.2 Служба неотложной помощи: 12.3 Составлено/переработано: 2. Состав/Данные по компонентам продукта 2.1 Химические характеристики (отдельного вещества) 2.1.1 № CAS, обозначение в соответствии с нормами ЕС 2.1.2 Дополнительные рекомендации 2.2 Химические характеристики (композиция) 2.2.1 Описание 2.2.2 Опасные ингредиенты Силикат натрия 2.2.3 Идентификационный номер 3. Возможная опасность 3.1 Обозначение опасности 3.2 Особая опасность для человека и окружающей среды 4. Оказание первой медицинской помощи 4.1 Общие рекомендации 4.2 При вдыхании 4.3 При попадании на кожу 4.4. При попадании в глаза 4.5 При глотании 4.6 Советы для врача 4.6.1 Возможные симптомы 4.6.2 Опасности 4.6.3 Рекомендации по лечению 5. Мероприятия по борьбе с пожаром 5.1 Подходящие средства огнетушения 5.2 Средства, не подходящие для огнетушения из соображений безопасности 5.3 Особая угроза воздействия вещества, продуктов его сгорания или газов, возникающих при сгорании. 5.4 Специальные средства защиты 5.5 Прочие рекомендации 6. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении продукта 6.1 Меры предосторожности, необходимые для человека 6.2 Мероприятия по защите окружающей среды 6.3 Методы очистки/сбора 6.4 Дополнительные рекомендации 7. Применение и хранение 7.1 Применение 7.1.1 Рекомендации по правильному обращению 7.1.2 Рекомендации по пожаро- и взрывозащите 7.2 Хранение 7.2.1 Требования к помещениям для хранения и к емкостям 7.2.2 Рекомендации по совместному хранению 7.2.3 Прочие рекомендации по условиям хранения 7.2.4 Класс хранения 8. Ограничение взрывоопасности и индивидуальные средства защиты 8.1 Дополнительные рекомендации по оформлению рабочего помещения 8.2 Предельно допустимые значения компонентов продукта, которые следует контролировать на рабочем месте 8.2.1 № CAS, обозначение вещества, вид, значение, единицы 8.3 Индивидуальные средства защиты 8.3.1 Защита органов дыхания 8.3.2 Защита рук 8.3.3 Защита глаз 8.3.4 Защита тела 8.3.5 Общие мероприятия по защите 8.3.6 Гигиенические мероприятия 9. Физические и химические свойства 9.1 Внешний вид 9.1.1 Форма 9.1.2 Цвет 9.1.3 Запах 9.2 Данные, относящиеся к требованиям безопасности (значение, диапазон, метод – 65/548/EG) 9.2.1 Значение рН Т = 20°C 9.2.2 Изменение состояния - кристаллизация 9.2.3 Температура вспышки 9.2.4 Воспламеняемость (твердое/ газообразное) 9.2.5 Температура воспламенения 9.2.6 Самовоспламеняемость 9.2.7 Свойства, вызывающие пожар 9.2.8 Взрывоопасность 9.2.9 Пределы взрываемости: нижний верхний 9.2.10 Давление пара при (TI) 20ºС 9.2.11 Плотность при (TI) 20ºС 9.2.12 Растворимость T = 20ºС 9.2.13 Коэффициент распределения n-октанол/вода 9.2.14 Вид вязкости T = ºС 9.2.15 Проверка отделения растворителя 9.2.16 Содержание растворителя 9.3 Прочие данные 10. Стабильность и реакционная способность 10.1 Условия, возникновение которых не следует допускать 10.2 Вещества, контакта с которыми следует избегать 10.3 Опасные продукты разложения 10.4 Прочие данные 11. Данные по токсикологии 11.1 Токсикологические испытания 11.1.1 Острая токсичность 11.1.2 Специфические симптомы при испытании на животных 11.1.3 Раздражающее и разъедающее действие 11.1.4 Сенсибилизация 11.1.5 Последствия повторяющегося или длительного воздействия 11.1.6 Влияние на возникновение раковых и наследственных заболеваний, на бесплодие 11.1.7 Прочие данные 11.2 Практический опыт 11.2.1 Одноступенчатые наблюдения 11.2.2 Прочие наблюдения 11.3 Общие примечания 12. Экологические данные 12.1 Данные по выведению (персистенция и способность к расщеплению) 12.2 Способы изучения в экологической камере 12.3 Экотоксические воздействия 12.3.1 Токсичность для водных бассейнов 12.3.2 Поведение в очистных сооружениях 12.4 Прочие экологические данные 12.4.1 Химическое потребление кислорода (CSB) мг/кг 12.4.2 Биологическое потребление кислорода через 5 дней (BSB5) мг/г 12.4.3 Адсорбируемые органические галогеновые соединения (АОХ) 12.4.4 По рецептуре содержит следующие тяжелые металлы и соединения, Директивы ЕС № 74/464EWG 12.4.5 Общие рекомендации 13. Рекомендации по утилизации 13.1 Продукт 13.1.1 Рекомендация 13.1.2 Код отходов, наименование отходов, обязанность документального подтверждения 13.2 Использованные упаковки 13.2.1 Рекомендация 14. Требования к транспортировке 15. Предписания 15.1 Обозначение в соотв. с Директивами ЕС 15.1.1 Обозначение 15.1.2 Буквенное обозначение/ обозначение опасности 15.1.3 Компоненты, определяющие опасность 15.1.4 Возможные риски 15.1.5 Возможные опасности 15.1.6 Особое обозначение 15.2 Предписания, действующие в стране использования 15.2.1 Рекомендации по ограничению использования 15.2.2 Постановление о помехах 15.2.3 Классификация в соответствии с VBF (Постановлением о горючих жидкостях) 15.2.4 Техническое руководство «Воздух» 15.2.5 Класс опасности для воды WGK 15.2.7 Прочие предписания (Австрийский закон о химических веществах) 16. Прочие данные 16.1 Изменено |  | BWT – AG Вальтре Зиммер Штр. 4 5310 Мондзее, Австрия Тел.: +43-(0)6232-5011-0 Факс: +43-(0)6232-5011-1229 Дипл. инж. Л. Нагль Тел.: +43-(0)6232-5011-1505 Справочно-информационная служба по отравлениям, г. Вена Тел.: +43-(0)1-406 43 43 11.12.2002 - - Защита от коррозии и извести для систем питьевой и хозяйственной воды Ингредиенты: силикат, фосфат № CAS: % массы: Ссылка на Буквенный опасность: указатель: 1344-09-8 < 5 38-41 Xi № EWG: 215-687-4 № INDEX: Раздражающее действие на глаза и кожу Немедленно снять загрязненную одежду. - Сразу же обильно промыть проточной водой. Оттянуть веки и тщательно промывать глаза в течение 10-15 минут проточной водой. Обратиться к окулисту. Прополоскать рот, выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту (опасность перфорации). Немедленно обратиться к врачу. Не пытаться нейтрализовать продукт. Продукт имеет сильную щелочную реакцию. Разрушение ткани кожи и слизистых. Образование пузырьков, помутнение роговицы, потеря зрения. Повреждение слизистых дыхательных путей. Раздражение легких. Первая помощь – аэрозольный дексаметазон; контроль кровообращения, при необходимости шоковая терапия. Мероприятия по пожаротушению должны соответствовать окружающим условиям. - При контакте с легкими металлами возможно образование газообразного водорода (опасность взрыва). Использовать вспомогательные материалы, устойчивые к щелочам. Загрязненную воду после тушения утилизировать в соответствии с требованиями. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании продукта в водоемы/ канализацию или загрязнении почвы или растений оповестить пожарную часть или полицию. Механический сбор: покрыть впитывающим материалом (земля, песок, опилки), собрать и утилизировать Нейтрализовать разбавленной серной кислотой. Хранить в плотно закрытых емкостях, немедленно собирать вылитый продукт. Сам продукт не горит. Использовать только разрешенные, устойчивые к щелочам емкости, выполненные из стали или пластмассы (не разрешается использовать емкости из алюминия, олова, цинка). - Хранить при комнатной температуре. Защищать от холода. - Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Защищать от влажности. не прим. - Требуется при появлении паров/аэрозолей. Защитные перчатки,. Герметичные защитные очки Защитная одежда, сапоги (устойчивые к щелочам) Не хранить рядом с продуктами питания и напитками. Снять и выстирать загрязненную одежду. Профилактическая защита кожи. Не принимать пищу и не пить во время работы. Мыть руки перед перерывом и по окончании работы. - жидкость прозрачная, бесцветная без запаха 11,8 (при 10 г/л воды) не прим. не прим. не прим. не прим. не прим не прим. не взрывоопасно нет нет не прим. 1,04 ± 0,02 г/см3 растворяется в воде неограниченно не прим. - не прим. не прим. чувствителен к температурам ниже 5ºС Продукт имеет сильную щелочную реакцию; реакции с кислотами экзотермические (выделение тепла) Металлы, легкие металлы: образование водорода (опасность взрыва); соединения аммония: образование аммиака; кислоты нет - LD50 > 2000 мг/кг (расчетные данные) - Раздражающее действие на глаза и кожу Сенсибилизации нет. - - Опасность перфорации пищевода и желудка. При неправильном обращении раздражение кожи, глаз и слизистых; обезжиривает кожу. Обращаться с осторожностью, как при работе с любыми химическими веществами. Не применимо – неорганический продукт. - Ядовитое воздействие на рыб и планктон, вредное воздействие на рыб и планктон в результате сдвига рН. Продукт представляет собой щелочь, поэтому не должен попадать в водосборные колодцы/ канализацию/ очистные сооружения/водоемы/ почву без предварительной нейтрализации Не вызывает биологическое поглощение кислорода - - Продукт не содержит органически связанный галоген и не влияет на значение АОХ. нет В результате сдвига рН возможны нарушения в канализационных системах/биологических очистных сооружениях. Соблюдать местные требования к сливу продукта. - Отправлять на сборный пункт/свалку специального мусора, т.к. требуется химико-физическая обработка. Не бросать остатки в бытовые отходы/ раковины/туалет. 06 02 05* – другие основания Австрия: 52402 – щелочи и смеси щелочей. После использования открутить и вынуть всасывающее устройство. Открыть картонную упаковку, вынуть внутреннюю емкость. Картонную и внутреннюю упаковки утилизировать отдельно. Не опасный для транспортировки продукт Продукт имеет обозначение в соответствии с Директивами ЕС/Законом об опасных веществах/Законом о химических веществах. Xi – раздражающее действие Силикат натрия < 5% R 36/38 Раздражающее действие на глаза и кожу S1/2 Хранить под замком и в недоступном для детей месте S 26 При попадании в глаза промыть водой и обратиться к врачу S 27 Немедленно снять загрязненную одежду S 28 После попадания на кожу немедленно смыть большим количеством воды. S 37/39 При работе использовать соответствующие защитные перчатки и очки/маску. - не прим. не прим. не прим. WGK 1: небольшая опасность для воды (самоклассификация) Требуется присвоение обозначения не прим. = не применимо - |  |
| Данные, приведенные в этом Паспорте безопасности, относятся только к указанному продукту; но в случае использования продукта вместе с другими материалами или общей обработки вместе с другими материалами эти данные могут уже не соответствовать действительности. Данные определены с учетом сегодняшнего уровня наших знаний и опыта, они служат для описания продукта с целью принятия соответствующих мер безопасности, но они не могут служить гарантией определенных свойств и качеств продукта. |  |  |  |