| Best Water Technology | Паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС 2001/58/EG |  | Best Water Technology |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фирменное обозначение вещества/ препарата |  |  |  |
| 1.1 Обозначение вещества/ препарат |  | BENAMIN Steinlöser Rapid |  |
| 1.2 Применение вещества/препарата 1.3 Название фирмы 1.3.1 Контактное лицо 1.4 Служба неотложной помощи: 1.5 Разработан/переработан: 2. Состав/Данные по компонентам продукта 2.1 Химические характеристики (препарат) 2.1.1 Описание 2.1.2 Опасные ингредиенты Соляная кислота 15% 2.1.3 Идентификационный номер 3. Возможная опасность 3.1 Обозначение опасности 3.2 Особая опасность для человека и окружающей среды 4. Оказание первой медицинской помощи 4.1 Общие рекомендации 4.2 При вдыхании 4.3 При попадании на кожу 4.4. При попадании в глаза 4.5 При глотании 4.6 Советы для врача 5. Мероприятия по борьбе с пожаром 5.1 Подходящие средства огнетушения 5.2 Средства, не подходящие для огнетушения из соображений безопасности 5.3 Особая угроза воздействия вещества, продуктов его сгорания или газов, возникающих при сгорании 5.4 Специальные средства защиты 5.5 Прочие указания 6. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении продукта 6.1 Меры предосторожности, необходимые для человека 6.2 Мероприятия по защите окружающей среды 6.3 Методы очистки/сбора 7. Применение и хранение 7.1 Применение 7.1.1 Рекомендации по правильному обращению 7.1.2 Рекомендации по пожаро- и взрывозащите 7.2 Хранение 7.2.1 Требования к рабочим помещениям и емкостям 7.2.2 Указания по совместному хранению 7.2.3 Прочие данные по условиям хранения 7.2.4 Класс хранения по VCI 8. Ограничение взрывоопасности и индивидуальные средства защиты 8.1 Дополнительные рекомендации по оформлению рабочего помещения 8.2 Предельно допустимые значения компонентов продукта, которые следует контролировать на рабочем месте 8.2.1 № CAS, обозначение вещества, вид, значение, единицы 8.2.2 Дополнительные указания 8.3 Индивидуальные средства защиты 8.3.1 Защита органов дыхания 8.3.2 Защита рук 8.3.3 Защита глаз 8.3.4 Защита тела 8.3.5 Общие мероприятия по защите 8.3.6 Гигиенические мероприятия 9. Физические и химические свойства 9.1 Внешний вид 9.1.1 Форма 9.1.2 Цвет 9.1.3 Запах 9.2 Данные, относящиеся к требованиям безопасности (значение, диапазон, метод – 65/548/EG) 9.2.1 Значение рН Т= 20°C 9.2.2 Изменение состояния кипения 9.2.3 Температура вспышки 9.2.4 Воспламеняемость (в твердом/ газообразном состоянии) 9.2.5 Температура воспламенения 9.2.6 Самовоспламенение 9.2.7 Свойства, способствующие распространению пожара 9.2.8 Взрывоопасность 9.2.9 Пределы взрываемости нижний/ верхний 9.2.10 Давление пара (TI) 20ºС 9.2.11 Плотность при (TI) 20ºС 9.2.12 Растворимость T=20ºС 9.2.13 Коэффициент распределения н-октанол/вода 9.2.14 Вязкость T=20ºС 9.2.15 Испытание отделения растворителя 9.1.16 Содержание растворителя 9.3 Другие данные 10. Стабильность и реакционная способность 10.1 Условия, возникновение которых не следует допускать 10.2 Вещества, контакта с которыми следует избегать 10.3 Опасные продукты разложения 10.4 Прочие данные 11. Данные по токсикологии 11.1 Токсикологические испытания 11.1.1 Острая токсичность 11.1.2 Специфические симптомы при испытании на животных 11.1.3 Раздражающее и разъедающее действие 11.1.4 Сенсибилизация 11.1.5 Последствия повторяющегося или длительного воздействия 11.1.6 Влияние на возникновение раковых и наследственных заболеваний, на бесплодие 11.1.7 Прочие данные 11.2 Практический опыт 11.2.1 Одноступенчатые наблюдения 11.2.2 Прочие наблюдения 11.3 Общие примечания 12. Экологические данные 12.1 Данные по выведению (персистенция и способность к расщеплению) 12.2 Поведение в окружающей среде 12.3 Экотоксические воздействия 12.3.1 Токсичность для водных бассейнов 12.3.2 Поведение в очистных сооружениях 12.4 Прочие экологические указания 12.4.1 Химическое потребление кислорода (CSB) мг/кг 12.4.2 Биологическое потребление кислорода через 5 дней (BSB5) мг/г 12.4.3 Адсорбируемые органические галогеновые соединения (АОХ) 12.4.4 По рецептуре содержит следующие тяжелые металлы и соединения, Директивы ЕС № 74/464EWG 12.4.5 Общие рекомендации 13. Рекомендации по утилизации 13.1 Продукт 13.1.1 Рекомендации 13.1.2 Код, наименование отходов, обязанность предоставления документации 13.2 Использованные емкости 13.2.1 Рекомендации 14. Требования к транспортировке 14.1 Транспортировка по суше ADR/RID и GGVS/GGVE 14.1.1 Класс 14.1.2 Группа упаковки 14.1.3 № опасности 14.1.4 Номер UN 14.1.5 Обозначение товара 14.2 Транспортировка речным транспортом IMDG/GGVSee 14.2.1 Класс 14.2.2 Группа упаковки 14.2.3 Категория 14.2.4 Обозначение товара 14.2 Транспортировка морским транспортом IMDG/GGVSee 14.2.1 Класс IMDG/GGV 14.2.2 Номер UN 14.2.3 Группа упаковки 14.2.4 № EMS 14.2.5 MFAG 14.2.6 Загрязнение моря 14.2.7 Правильное техническое название 14.3 Транспортировка воздушным транспортом ICAO-TI и IATA-DGR 14.3.1 Класс 14.3.2 Номер UN/идентификац. номер 14.3.3 PG 14.3.4 Правильное техническое название 14.4 Транспортировка/другие данные 15. Предписания 15.1 Обозначение в соотв. с Директивами ЕС 15.1.1 Обозначение 15.1.2 Буквенное обозначение, обозначение опасности 15.1.3 Компоненты, определяющие опасность 15.1.4 Возможные риски 15.1.5 Возможные опасности 15.1.6 Особое обозначение 15.2 Предписания, действующие в стране использования 15.2.1 Указания по ограничению времени работы с продуктом 15.2.2 Постановление о помехах 15.2.3 Классификация в соответствии с VBF (Постановление о горючих жидкостях) 15.2.4 Техническое руководство «Воздух» 15.2.5 Класс опасности для воды (WGK) 15.2.7 Прочие предписания (Австр. закон о химических веществах) 16. Прочие данные 16.1 Изменено: |  | Кислое чистящее средство BWT – AG Вальтер Зиммер Штр. 4 5310 Мондзее, Австрия Тел.: +43-(0)6232-5011-0 Факс: +43-(0)6232-5011-1229 Дипл. инж. Л. Нагль Тел.: +43-(0)6232-5011-1505 Справочно-информационная служба по отравлениям, г. Вена Тел.: +43-(0)1-406 43 43 15.12.2003 Содержит: соляная кислота, ПАВ, ингибитор коррозии, отдушка, вспомогательные вещества № CAS: % массы: Ссылка на Буквенный опасность: указатель: 7647-01-0 90-100 36/37/39 Xi № EWG: 231-595-7 № INDEX: 017-002-02-7 Раздражающее действие Раздражающее действие на глаза, органы дыхания и кожу. При контакте с хлорсодержащими продуктами образуется хлорный газ. Немедленно снять и убрать загрязненную одежду. Вывести пострадавшего на свежий воздух. Свежий воздух. Питье воды. При необходимости консультация у врача. Немедленно смыть большим количеством проточной воды. Оттянуть веки и немедленно начать промывание глаз большим количеством воды. Обратиться к глазному врачу. Обильное питье воды (если есть, с питьевой содой). Немедленно обратиться к врачу. Продукт имеет кислую реакцию. Вода - Хлористый водород. Автономный противогаз. Само вещество не горит. Емкости из зоны огня охлаждать водой из ствола-распылителя. Не вдыхать пары. Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать пары. Носить защитную одежду. Не допускать контакта с кожей и глазами. Сбрасывать продукт в канализацию/ поверхностные воды/грунтовые воды только разбавленным или после нейтрализации. После проливания небольших количеств нейтрализовать содой или известью и смыть водой. Не смешивать с другими химическими реагентами. Не допускать контакта с кожей, глазами, одеждой. Сам продукт не горит. Не требуются особые меры. Хранить только в оригинальной упаковке. Не хранить вместе с хлорсодержащими продуктами, пищевыми продуктами, кормами. - - - 007647-01-0; хлористый водород, ПДК 8 ppm По опыту при правильном применении продукта указанное выше значение ПДК не достигается. - Защитные перчатки из нитрилкаучука. Герметичные защитные очки. Защитная одежда. Не хранить рядом с продуктами питания и напитками. Не принимать пищу и не пить во время работы. Мыть руки/лицо перед перерывом и по окончании работы. - жидкость красный едкий 1,2 (при 10 г/л воды) не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. нет нет не прим. ок. 1,07 г/см3 смешивается с водой не прим. - не прим. не прим. - Реакции со щелочами, хлорсодержащими продуктами. Щелочи, хлорсодержащие продукты. Хлористый водород (HCl) При попадании на металлы образуется горючий водород. Острая токсичность LD50 1830 мг/кг орально, для кроликов Глаза/кожа: раздражающее действие Нет сенсибилизации - - Продукт оказывает раздражающее действие на глаза, органы дыхания и кожу. При неправильном обращении раздражающее действие на глаза, органы дыхания и кожу. - - - При правильном сбросе (после нейтрализации) в адаптированные биологические очистные сооружения не ожидается нарушения расщепляющей активности активного шлама. - - - - Продукт представляет собой кислоту, поэтому его можно сливать в сточные воды/ водосборники только после разбавления или нейтрализации. Неразбавленная жидкость опасна для воды из-за сдвига рН. - Нейтрализация разбавленного водой продукта раствором едкого натра или известью, отправка на полигон для хранения отходов в соответствии с местными нормами. Код отходов: 06 01 02* – соляная кислота Австрия: 52103 – кислоты и смеси кислот с добавками, необходимыми для применения Использованные емкости вымыть и утилизировать в соответствии с местными нормами. 8 II 80 1789 СОЛЯНАЯ КИСЛОТА - II - СОЛЯНАЯ КИСЛОТА 8 1789 II 8-03 700 - HYDROCHLORIC ACID SOLUTION 8 2796 II HYDROCHLORIC ACID SOLUTION Класс опасности № 8 для всех транспортных путей Продукт имеет обозначение в соответствии с Директивами ЕС/Законом об опасных веществах/Законом о химических веществах Xi – раздражающее действие Соляная кислота, 15% R 36/37/38 Оказывает раздражающее действие на глаза, органы дыхания и кожу. S 1/2 Держать в запертом помещении, в недоступном для детей месте. S 24/25 Избегать контакта продукта с глазами и кожей S 26 При попадании в глаза немедленно смыть большим количеством воды и обратиться к врачу. S 36/37/39 Во время работы носить соответствующие защитные одежду, перчатки, очки/ маску S 45 При несчастном случае или недомогании немедленно вызвать врача (по возможности показать ему этикетку или паспорт безопасности) - не прим. не прим. не прим. WGK 1: слабая опасность для воды в соответствии с VwVwS от 17.05.199, приложение 4 Требуется присвоение обозначения Не прим. = не применимо 3 |  |
| Данные, приведенные в этом Паспорте безопасности, относятся только к указанному продукту; но в случае использования продукта вместе с другими материалами или общей обработки вместе с другими материалами эти данные могут уже не соответствовать действительности. Данные определены с учетом сегодняшнего уровня наших знаний и опыта, они служат для описания продукта с целью принятия соответствующих мер безопасности, но они не могут служить гарантией определенных свойств и качеств продукта. |  |  |  |