| Best Water Technology | Паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС 2001/58/EG |  | Best Water Technology |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фирменное обозначение вещества/ препарата |  |  |  |
| 1.1 Обозначение вещества/ препарат |  | BENAMIN D |  |
| 1.2 Применение вещества/препарата 1.3 Название фирмы 1.3.1 Контактное лицо 1.4 Служба неотложной помощи: 1.5 Разработан/переработан: 2. Состав/Данные по компонентам продукта 2.1 Химические характеристики (отдельное вещество) 2.1.1 Опасные ингредиенты Раствор гипохлорита натрия активный хлор 15% 2.1.3 Идентификационный номер 3. Возможная опасность 3.1 Обозначение опасности 3.2 Особая опасность для человека и окружающей среды 4. Оказание первой медицинской помощи 4.1 Общие рекомендации 4.2 При вдыхании 4.3 При попадании на кожу 4.4. При попадании в глаза 4.5 При глотании 4.6 Советы для врача 4.6.1 Возможные симптомы 4.6.2 Возможные опасности 4.6.3 Указания по лечению 5. Мероприятия по борьбе с пожаром 5.1 Подходящие средства огнетушения 5.2 Средства, не подходящие для огнетушения из соображений безопасности 5.3 Особая угроза воздействия вещества, продуктов его сгорания или газов, возникающих при сгорании 5.4 Специальные средства защиты 5.5 Прочие указания 6. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении продукта 6.1 Меры предосторожности, необходимые для человека 6.2 Мероприятия по защите окружающей среды 6.3 Методы очистки/сбора 7. Применение и хранение 7.1 Применение 7.1.1 Рекомендации по правильному обращению 7.1.2 Рекомендации по пожаро- и взрывозащите 7.2 Хранение 7.2.1 Требования к рабочим помещениям и емкостям 7.2.2 Указания по совместному хранению 7.2.3 Прочие данные по условиям хранения 7.2.4 Класс хранения по VCI 8. Ограничение взрывоопасности и индивидуальные средства защиты 8.1 Дополнительные рекомендации по оформлению рабочего помещения 8.2 Предельно допустимые значения компонентов продукта, которые следует контролировать на рабочем месте 8.2.1 № CAS, обозначение вещества, вид, значение, единицы 8.3 Индивидуальные средства защиты 8.3.1 Защита органов дыхания 8.3.2 Защита рук 8.3.3 Защита глаз 8.3.4 Защита тела 8.3.5 Общие мероприятия по защите 8.3.6 Гигиенические мероприятия 9. Физические и химические свойства 9.1 Внешний вид 9.1.1 Форма 9.1.2 Цвет 9.1.3 Запах 9.2 Данные, относящиеся к требованиям безопасности (значение, диапазон, метод – 65/548/EG) 9.2.1 Значение рН Т= 20°C 9.2.2 Изменение состояния – температура кипения 9.2.3 Температура вспышки 9.2.4 Воспламеняемость (в твердом/ газообразном состоянии) 9.2.5 Температура воспламенения 9.2.6 Самовоспламенение 9.2.7 Свойства, способствующие распространению пожара 9.2.8 Взрывоопасность 9.2.9 Пределы взрываемости нижний/ верхний 9.2.10 Давление пара (TI) 20ºС 9.2.11 Плотность при (TI) 20ºС 9.2.12 Растворимость T=20ºС 9.2.13 Коэффициент распределения н-октанол/вода 9.2.14 Вязкость T=20ºС 9.2.15 Испытание отделения растворителя 9.2.16 Содержание растворителя 9.3 Прочие данные 10. Стабильность и реакционная способность 10.1 Условия, возникновение которых не следует допускать 10.2 Вещества, контакта с которыми следует избегать 10.3 Опасные продукты разложения 11. Данные по токсикологии 11.1 Токсикологические испытания 11.1.1 Острая токсичность 11.1.2 Специфические симптомы при испытании на животных 11.1.3 Раздражающее и разъедающее действие 11.1.4 Сенсибилизация 11.1.5 Последствия повторяющегося или длительного воздействия 11.1.6 Влияние на возникновение раковых и наследственных заболеваний, на бесплодие 11.2 Практический опыт 11.2.1 Одноступенчатые наблюдения 11.3 Общие примечания 12. Экологические данные 12.1 Данные по выведению (персистенция и способность к расщеплению) 12.2 Поведение в окружающей среде 12.3 Экотоксические воздействия 12.3.1 Токсичность для водных бассейнов 12.3.2 Поведение в очистных сооружениях 12.4 Прочие экологические указания 12.4.1 Химическое потребление кислорода (CSB) мг/кг 12.4.2 Биологическое потребление кислорода через 5 дней (BSB5) мг/г 12.4.3 Адсорбируемые органические галогеновые соединения (АОХ) 12.4.4 По рецептуре содержит следующие тяжелые металлы и соединения, Директивы ЕС № 74/464EWG 12.4.5 Общие рекомендации 13. Рекомендации по утилизации 13.1 Продукт 13.1.1 Рекомендации 13.1.2 Код, наименование отходов, обязанность предоставления документации 13.2 Использованные емкости 13.2.1 Рекомендации 13.2.2 Рекомендуемое моющее средство 1.3.3 Другие данные 14. Требования к транспортировке 14.1 Транспортировка по суше ADR/RID и GGVS/GGVE 14.1.1 Класс 14.1.2 Группа упаковки 14.1.3 № опасности 14.1.4 Номер UN 14.1.5 Обозначение товара 14.2 Транспортировка морским транспортом IMDG/GGVSee 14.2.1 Класс 14.2.2 Номер UN 14.2.3 PG 14.2.4 № EMS 14.2.5 MFAG 14.2.6 Загрязнение моря 14.2.7 Правильное техническое название 14.3 Транспортировка воздушным транспортом ICAO-TI и IATA-DGR 14.3.1 Класс 14.3.2 Номер UN/идентификац. номер 14.3.3 PG 14.3.4 Правильное техническое название 14.4 Транспортировка/другие данные 15. Предписания 15.1 Обозначение в соотв. с Директивами ЕС 15.1.1 Обозначение 15.1.2 Буквенное обозначение, обозначение опасности 15.1.3 Компоненты, определяющие опасность 15.1.4 Возможные риски 15.1.5 Возможные опасности 15.2 Предписания, действующие в стране использования 15.2.1 Указания по ограничению времени работы с продуктом 15.2.2 Постановление о помехах 15.2.3 Классификация в соответствии с VBF (Постановление о горючих жидкостях) 15.2.4 Техническое руководство «Воздух» 15.2.5 Класс опасности для воды (WGK) 15.2.7 Прочие предписания (Закон о химических веществах) 16. Прочие данные 16.1 Список схожих рисков 16.2 Изменено: |  | Средство для дезинфекции и окисления, используемое при очистке воды для плавательных бассейнов и питьевой воды BWT – AG Вальтер Зиммер Штр. 4 5310 Мондзее, Австрия Тел.: +43-(0)6232-5011-0 Факс: +43-(0)6232-5011-1229 Дипл. инж. Л. Нагль Тел.: +43-(0)6232-5011-1505 Справочно-информационная служба по отравлениям, г. Вена Тел.: +43-(0)1-406 43 43 05.12.2003 № CAS: % массы: Ссылка на Буквенный опасность: указатель: 7681-52-9 100 31-34 С № EWG: 231-668-3 № INDEX: 017-011-00-1 Разъедающее действие При контакте с кислотами образует ядовитые газы. Вызывает химические ожоги. Опасен для здоровья при глотании. Вывести пострадавшего на свежий воздух. Cнять загрязненную одежду. Если пострадавший без сознания, положить на бок, перевозить в фиксированном положении на боку. Первая помощь: мероприятия, как при отравлении хлорным газом. См. Памятку по работе с опасными веществами. Вывести пострадавшего на свежий воздух. Обратиться к врачу. Немедленно смыть большим количеством проточной воды. Обратиться к врачу. Оттянуть веки и немедленно начать промывание глаз большим количеством проточной воды в течение 10-15 минут. Немедленно обратиться к глазному врачу. Немедленно обильное питье воды, молока или растительного масла (ни в коем случае нельзя кислоты, например, лимонный сок). Вызвать рвоту. Немедленно обратиться к врачу. Острое раздражение дыхательных путей и слизистых носа. При попадании внутрь химический ожог пищеварительного тракта. Опасность отравления хлором или потери зрения. Лечить как при отравлении щелочами, но для нейтрализации давать молоко. Промыть желудок. СО2, порошковый огнетушитель, вода из ствола-распылителя. Большой огонь тушить водой из ствола-распылителя или пеной, устойчивой к спиртам. - Сам продукт не горит. Хлористый водород (HCl). Автономный противогаз, защитная маска. Обеспечить достаточную вентиляцию. Использовать противогаз с автономной подачей воздуха. Не сбрасывать в канализацию/поверхностные воды/грунтовые воды/почву. Собирать материалами, впитывающими жидкость (песок, опилки, универсальные связующие средства, средства, связывающие кислоту, кизельгур). Использовать нейтрализующие средства. Загрязненный материал утилизировать как отходы по п. 13. Обеспечить достаточную вентиляцию во время очистки. Не смешивать с другими химическими реагентами. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Защищать от перегрева/прямых солнечных лучей Особые меры не требуются. Хранить в закрытых емкостях. Обеспечить вентиляцию для емкостей. Хранить в сухих, прохладных и хорошо проветриваемых помещениях. Не хранить вместе с кислотами. Хранить только в оригинальной упаковке. Не пересыпать в другие емкости. 8 - - 7782-50-5, хлор, ПДК: 1,5 мг/м3 (0,5 мл/м3) воздух Защита дыхания при недостаточной вентиляции Защитные перчатки из резины или ПВХ. Герметичные защитные очки. Защитная рабочая одежда Не хранить рядом с продуктами питания и напитками. Не вдыхать газы, пары, аэрозоли. Не принимать пищу и не пить во время работы. Мыть руки/лицо перед перерывом и по окончании работы. - жидкость желто-зеленый едкий, запах хлора ок. 12 (неразбавленная) 96-99°С не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. нет нет ок. 20 гПа 1,21 – 1,23 г/см3 полное растворение не прим. 1,8 мПа не прим. не прим. - Контакт с другими химическими реагентами (прежде всего, с другими хлорсодержащими продуктами и кислотами). Перегрев. Кислоты (при реакции с кислотами образуется хлорный газ), сильные окислители, восстановители. Тяжелые металлы/соли тяжелых металлов влияют на каталитическое разложение. Действует корродирующе на металлы. Хлорный газ Острая оральная токсичность LD50 5800 мг/кг, крысы. Токсичен для рыб, начиная с концентрации свободного хлора 0,05 ppm (мг/л). Глаза: сильное разъедающее действие; кожа/ слизистые: разъедающее действие Не известно о сенсибилизации - - При попадании внутрь сильное разъедающее действие на слизистые ротоглотки. Опасность перфорации пищевода/желудка. Образование обесцвеченных пятен на ткани, пленке, окрашенных поверхностях и пр. - - - В результате выделения хлора действует разрушающе на водные организмы. Токсичен для рыб в концентрации свободного хлора, начиная с 0,05 (ppm) мгл. Возможны ингибирование и инактивация активного шлама очистных сооружений. - - - нет Соблюдать местные требования к сточным водам. Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоемы, почву, канализацию, сточные воды, водосборники. - Остатки продукта отправлять на сборный пункт/свалку специального мусора, т.к. требуется химическая и физическая обработка. Не выбрасывать остатки в канализацию/ туалет/бытовые отходы. Код отходов: 06 02 05 – другие основания Австрия: 52701 – отработанный раствор гипохлорита Использованные емкости после опорожнения хорошо промыть и утилизировать в соответствии с местными нормами. Вода В соответствии с § 47, абзац 2 Закона о химических веществах 1996г. поставщик обязан принимать возвратную упаковку. 8 III 80 1791 РАСТВОР ГИПОХЛОРИТА 8 1791 III 8-08 741 - HYPOCHLORITE SOLUTION 8 1791 III HYPOCHLORITE SOLUTION Класс опасности № 8 для всех транспортных путей Продукт имеет обозначение в соответствии с Директивами ЕС/Законом об опасных веществах/Законом о химических веществах С – разъедающее действие Раствор гипохлорита натрия, активный хлор 15% R 31 Образует ядовитые газы при контакте с кислотой (хлорный газ) R 34 Оказывает разъедающее действие. S 1/2 Держать в запертом помещении, в недоступном для детей месте. S 26 При попадании в глаза немедленно смыть большим количеством воды и обратиться к врачу. S 28 При попадании на кожу сразу же обильно смыть водой S 45 При несчастном случае или недомогании немедленно вызвать врача (по возможности показать ему этикетку или паспорт безопасности) S 50 Не смешивать с кислотами не прим. не прим. не прим. WGK 2: опасность для воды в соответствии с VwVwS от 17.05.199, приложение 4 Требуется присвоение обозначения Не прим. = не применимо R 31 Образует ядовитее газы при контакте с кислотой (хлорный газ) R 34 Оказывает разъедающее действие 1-2-7-14-16 |  |
| Данные, приведенные в этом Паспорте безопасности, относятся только к указанному продукту; но в случае использования продукта вместе с другими материалами или общей обработки вместе с другими материалами эти данные могут уже не соответствовать действительности. Данные определены с учетом сегодняшнего уровня наших знаний и опыта, они служат для описания продукта с целью принятия соответствующих мер безопасности, но они не могут служить гарантией определенных свойств и качеств продукта. |  |  |  |