| BWT Best Water Technology | Паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС 91/155/EWG |  | BWT Best Water Technology |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фирменное обозначение вещества/ препарата |  |  |  |
| 1.1 Данные о продукте |  | BWT CW-CS 1 PLUS |  |
| 1.2 Данные об изготовителе/ поставщике 1.2.1 Контактное лицо 1.2.2 Служба неотложной помощи: 2. Состав/Данные по компонентам продукта 2.1 Химические характеристики (отдельного вещества) 2.1.1 Обозначение в соответствии с нормами EG 2.1.2 Дополнительные указания 2.2 Химические характеристики (препарата) 2.2.1 Описание 2.2.2 Опасные ингредиенты Фосфонобутантрикарбоновая кислота 1,2,3 бензотриазол Полималеиновая кислота 2.2.3 Идентификационный номер 2.2.4 Дополнительные рекомендации 3. Возможная опасность 3.1 Обозначение опасности 3.2 Особая опасность для человека и окружающей среды 4. Оказание первой медицинской помощи 4.1 Общие рекомендации 4.2 После вдыхания 4.3 При попадании на кожу 4.4. При попадании в глаза 4.5 При глотании 4.6 Советы для врача 4.6.1 Прочие указания 5. Мероприятия по борьбе с пожаром 5.1 Подходящие средства огнетушения 5.2 Средства, не подходящие для огнетушения из соображений безопасности 5.3 Особая угроза воздействия вещества, продуктов его сгорания или газов, возникающих при сгорании. 5.4 Специальные средства защиты 5.5 Прочие рекомендации 6. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении продукта 6.1 Меры предосторожности, необходимые для человека 6.2 Мероприятия по защите окружающей среды 6.3 Методы очистки/сбора 6.4 Дополнительные указания 7. Применение и хранение 7.1 Применение 7.1.1 Рекомендации по правильному обращению 7.1.2 Рекомендации по пожаро- и взрывозащите 7.2 Хранение 7.2.1 Требования к помещениям для хранения и к емкостям 7.2.2 Рекомендации по совместному хранению 7.2.3 Прочие рекомендации по условиям хранения 7.2.4 Класс хранения 8. Ограничение взрывоопасности и индивидуальные средства защиты 8.1 Дополнительные рекомендации по оформлению рабочего помещения 8.2 Предельно допустимые значения компонентов продукта, которые следует контролировать на рабочем месте 8.2.1 № CAS, обозначение вещества, вид, значение, единицы 8.2.2 дополнительные указания 8.3 Индивидуальные средства защиты 8.3.1 Защита органов дыхания 8.3.2 Защита рук 8.3.3 Защита глаз 8.3.4 Защита тела 8.3.5 Общие мероприятия по защите 8.3.6 Гигиенические мероприятия 9. Физические и химические свойства 9.1 Внешний вид 9.1.1 Форма 9.1.2 Цвет 9.1.3 Запах 9.2 Данные, относящиеся к требованиям безопасности (значение, диапазон, метод – 65/548/EG) 9.2.1 Значение рН при поставке Т = 20°C 9.2.2 Изменение состояния: 9.2.3 Температура вспышки 9.2.4 Воспламеняемость (твердое/ газообразное) 9.2.5 Температура воспламенения 9.2.6 Самовоспламеняемость 9.2.7 Свойства, вызывающие пожар 9.2.8 Взрывоопасность 9.2.9 Пределы взрываемости, нижний верхний 9.2.10 Давление пара при (TI) 20ºС 9.2.11 Плотность при (TI) 23ºС 9.2.12 Растворимость T = 20ºС 9.2.13 Коэффициент распределения n-октанол/вода 9.2.14 Вид вязкости T = ºС 9.2.15 Проверка отделения растворителя 9.2.16 Содержание растворителя 9.3 Прочие данные 10. Стабильность и реакционная способность 10.1 Условия, возникновение которых не следует допускать 10.2 Вещества, контакта с которыми следует избегать 10.3 Опасные продукты разложения 10.4 Прочие данные 11. Данные по токсикологии 11.1 Токсикологические испытания 11.1.1 Острая токсичность 11.1.2 Специфические симптомы при испытании на животных 11.1.3 Раздражающее и разъедающее действие 11.1.4 Сенсибилизация 11.1.5 Последствия повторяющегося или длительного воздействия 11.1.6 Влияние на возникновение раковых и наследственных заболеваний, на бесплодие 11.1.7 Прочие данные 11.2 Практический опыт 11.2.1 Одноступенчатые наблюдения 11.2.2 Прочие наблюдения 11.3 Общие примечания 11.4 Прочие данные 12. Экологические данные 12.1 Данные по выведению (персистенция и способность к расщеплению) 12.2 Поведение в окружающей среде 12.3 Экотоксические воздействия 12.3.1 Токсичность для водных бассейнов 12.3.2 Поведение в очистных сооружениях 12.4 Прочие экологические данные 12.4.1 Химическое потребление кислорода (CSB) мг/кг 12.4.2 Биологическое потребление кислорода через 5 дней (BSB5) мг/г 12.4.3 Адсорбируемые органические галогеновые соединения (АОХ) 12.4.4 По рецептуре содержит следующие тяжелые металлы и соединения, Директивы ЕС № 74/464EWG 12.4.5 13. Рекомендации по утилизации 13.1 Продукт 13.1.1 Рекомендация 13.1.2 Код отходов, наименование отходов, обязанность документального подтверждения 13.2 Использованные упаковки 13.2.1 Рекомендация 13.2.2 Рекомендуемое моющее средство 14. Требования к транспортировке 14.1 Транспортировка по суше ADR/RID и GGVS/GGVE 14.1.1 Класс 14.1.2 Группа упаковки 14.1.3 № опасности 14.1.4 Номер UN 14.1.5 Обозначение товара 14.1.6 Примечания 14.2 Транспортировка морским транспортом IMDG/GGVSee 14.2.1 Класс 14.2.2 Номер UN 14.2.3 PG 14.2.4 № EMS 14.2.5 MFAG 14.2.6 Загрязнение моря 14.2.7 Правильное техническое название 14.2.8 Примечания 14.3 Транспортировка воздушным транспортом ICAO-TI и IATA-DGR 14.3.1 Класс 14.3.2 Номер UN/идентификац. номер 14.3.3 PG 14.3.4 Правильное техническое название 14.3.5 Примечания 14.4 Транспортировка/прочие данные 15. Предписания 15.1 Обозначение в соотв. с Директивами ЕС 15.1.1 Обозначение 15.1.2 Буквенное обозначение/ обозначение опасности 15.1.3 Компоненты, придающие опасность 15.1. Возможные риски 15.1.5 Возможные опасности 15.2 Предписания, действующие в стране использования 15.2.1 Рекомендации по ограничению использования 15.2.2 Постановление о помехах 15.2.3 Классификация в соответствии с VBF (Постановлением о горючих жидкостях) 15.2.4 Техническое руководство «Воздух» 15.2.5 Класс опасности для воды WGK 15.2.7 Австрийский закон о химических веществах 16. Прочие данные 16.1 Изменено |  | BWT – AG Вальтре Зиммер Штр. 4 5310 Мондзее, Австрия Тел.: +43-(0)6232-5011-0 Факс: +43-(0)6232-5011-1229 Дипл. инж. Л. Нагль Тел.: +43-(0)6232-5011-1505 Справочно-информационная служба по отравлениям, г. Вена Тел.: +43-(0)1-406 43 43 09.12.2002 - - Средство защиты от коррозии и стабилизатор рН для открытых систем охлаждающей воды. № CAS: % массы: Ссылка на Буквенный опасность: указатель: - 15-20 34 С 95-14-7 < 2 22-52/53 Xn 26099-09-2 < 20 36 Xi Оказывает разъедающее действие. - Немедленно снять загрязненную одежду. Вывести пострадавшего на свежий воздух, при недомогании обратиться к врачу. Немедленно смыть проточной водой. При длительном раздражении обратиться к врачу. Немедленно в течение 10-15 минут промывать водой глаза, оттянув веки, затем обратиться к окулисту. Прополоскать рот. Выпить большое количество воды. Не вызывать рвоту (опасность перфорации). Немедленно обратиться к врачу. – Продукт имеет сильную кислотную реакцию. Вода, порошковый, углекислотный, пенный огнетушитель. Мероприятия по пожаротушению должны соответствовать окружающим условиям - - Противогаз с автономной подачей воздуха. Сам продукт не горит. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не вдыхать пары. Носить защитную одежду. Если продукт попал в канализацию/водоемы или вызвал загрязнение почвы и растений, оповестить пожарную часть и полицию. Покрыть пролитый продукт впитывающим материалом (песок, земля, опилки). Механический сбор и утилизация. Последующее смывание. Загрязненный материал/воду, использовавшуюся для тушения, утилизировать как отходы в соотв. с п. 13 Не допускать образования аэрозолей. Не вдыхать пары. Сам продукт не горит. Держать емкости закрытыми. Использовать кислотоустойчивые емкости. Не хранить рядом с окислителями. Держать емкости закрытыми. Защищать от мороза. - - - - - При образовании аэрозолей/тумана Кислотоустойчивые защитные перчатки/маска Герметичные защитные очки Легкий защитный костюм Избегать попадания в глаза и на кожу. Не хранить рядом с продуктами питания и напитками. Снять и выстирать загрязненную одежду. Не принимать пищу и не пить во время работы. Мыть руки/лицо перед перерывом и по окончании работы. - Жидкость прозрачная, от желтоватой до желто-коричневой почти без запаха 1,1 ± 0,3 не прим. нет температуры вспышки до 100ºС не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. нет нет ок. 1,13 – 1,17 г/см3 Хорошо смешивается с водой не прим. - не прим. не прим. - - Соли тяжелых металлов, сильные щелочи и кислоты (азотная кислота) Нет при правильном применении LD50 орально/ крысы: > 500 мг/кг - Глаза/кожа: разъедающее действие - - - - - - При правильном применении и соблюдении защитных мероприятий не предполагается вредное воздействие на здоровье человека. - - Не допускать попадания продукта в водоемы, сточные воды или почву. При правильном внесении в небольших количествах или концентрациях в адаптированные биологические очистные сооружения не ожидается нарушение активности ила. - - - нет Не допускать попадания в грунтовые воды, водоемы или канализацию - Отправлять на сборный пункт/свалку специального мусора, т.к. требуется химико-физическая обработка. Код отходов: 16 10 01* Наименование отходов: водные жидкие отходы, содержащие опасные вещества Австрия: 52202 – органические кислоты и смеси кислот, негалогенированные С незагрязненными и вымытыми упаковками обращаться как с бытовыми отходами или отправлять на вторичное использование. Вода 8 III 80 3265 РАЗЪЕДАЮЩЕЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ВЕЩЕСТВО, не названное в иной связи (фосфонобутантрикарбоновая кислота) Защищать от мороза (температура затвердевания -2ºС) 8 3265 III 8-15 760 нет CORROSIVE LIQUIDS, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S., (рhosphonobutanetricarboxylic acid) Защищать от мороза 8 3265 III CORROSIVE LIQUIDS, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S., (рhosphonobutanetricarboxylic acid) Защищать от мороза Группа опасности № 8 для всех транспортных путей Продукт имеет классификацию и обозначение в соответствии с нормами ЕС/Опасное вещество V/ Законом о химических веществах С – разъедающее действие Фосфонобутантрикарбоновая кислота R 34 Обладает разъедающим действием S2 Хранить в недоступном для детей месте S 23 Не вдыхать пары/аэрозоли S 26 При попадании в глаза тщательно про- мыть водой S 36/37/39 При работе с продуктом использовать соответствующую защитную одежду, защитные перчатки, очки/маску не прим. не прим. не прим. не прим. WGK 1: небольшая опасность для воды (в соответствии с VwVwS от 17.05.1999, Приложение 4) Требует обязательного обозначения не прим. = не применимо 14 |  |
| Данные, приведенные в этом Паспорте безопасности, относятся только к указанному продукту; но в случае использования продукта вместе с другими материалами или общей обработки вместе с другими материалами эти данные могут уже не соответствовать действительности. Данные определены с учетом сегодняшнего уровня наших знаний и опыта, они служат для описания продукта с целью принятия соответствующих мер безопасности, но они не могут служить гарантией определенных свойств и качеств продукта. |  |  |  |