| Best Water Technology | Паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС 2001/58/EG |  | Best Water Technology |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фирменное обозначение вещества/ препарата |  |  |  |
| 1.1 Обозначение вещества/ препарат |  | BENAMIN GELB spezial |  |
| 1.2 Применение вещества/препарата 1.3 Название фирмы 1.3.1 Контактное лицо 1.4 Служба неотложной помощи: 1.5 Разработан/переработан: 2. Состав/Данные по компонентам продукта 2.1 Химические характеристики (препарат) 2.1.1 Обозначение, № CAS в соответствии с нормами ЕС 2.1.2 Опасные ингредиенты Серная кислота 37% 2.1.3 Идентификационный номер 3. Возможная опасность 3.1 Обозначение опасности 3.2 Особая опасность для человека и окружающей среды 4. Оказание первой медицинской помощи 4.1 Общие рекомендации 4.2 При вдыхании 4.3 При попадании на кожу 4.4. При попадании в глаза 4.5 При глотании 4.6 Советы для врача 4.6.1 Возможные симптомы 4.6.2 Указания по лечению 5. Мероприятия по борьбе с пожаром 5.1 Подходящие средства огнетушения 5.2 Средства, не подходящие для огнетушения из соображений безопасности 5.3 Особая угроза воздействия вещества, продуктов его сгорания или газов, возникающих при сгорании 5.4 Специальные средства защиты 5.5 Прочие указания 6. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении продукта 6.1 Меры предосторожности, необходимые для человека 6.2 Мероприятия по защите окружающей среды 6.3 Методы очистки/сбора 7. Применение и хранение 7.1 Применение 7.1.1 Рекомендации по правильному обращению 7.1.2 Рекомендации по пожаро- и взрывозащите 7.2 Хранение 7.2.1 Требования к рабочим помещениям и емкостям 7.2.2 Указания по совместному хранению 7.2.3 Прочие данные по условиям хранения 7.2.4 Класс хранения по VCI 8. Ограничение взрывоопасности и индивидуальные средства защиты 8.1 Дополнительные рекомендации по оформлению рабочего помещения 8.2 Предельно допустимые значения компонентов продукта, которые следует контролировать на рабочем месте 8.2.1 № CAS, обозначение вещества, вид, значение, единицы 8.3 Индивидуальные средства защиты 8.3.1 Защита органов дыхания 8.3.2 Защита рук 8.3.3 Защита глаз 8.3.4 Защита тела 8.3.5 Общие мероприятия по защите 8.3.6 Гигиенические мероприятия 9. Физические и химические свойства 9.1 Внешний вид 9.1.1 Форма 9.1.2 Цвет 9.1.3 Запах 9.2 Данные, относящиеся к требованиям безопасности (значение, диапазон, метод – 65/548/EG) 9.2.1 Значение рН Т= 20°C 9.2.2 Изменение состояния – температура кипения 9.2.3 Температура вспышки 9.2.4 Воспламеняемость (в твердом/ газообразном состоянии) 9.2.5 Температура воспламенения 9.2.6 Самовоспламенение 9.2.7 Свойства, способствующие распространению пожара 9.2.8 Взрывоопасность 9.2.9 Пределы взрываемости нижний/ верхний 9.2.10 Давление пара (TI) 20ºС 9.2.11 Плотность при (TI) 20ºС 9.2.12 Растворимость T=20ºС 9.2.13 Коэффициент распределения н-октанол/вода 9.2.14 Вязкость T=20ºС 9.2.15 Испытание отделения растворителя 10. Стабильность и реакционная способность 10.1 Условия, возникновение которых не следует допускать 10.2 Вещества, контакта с которыми следует избегать 10.3 Опасные продукты разложения 10.4 Прочие данные 11. Данные по токсикологии 11.1 Токсикологические испытания 11.1.1 Острая токсичность 11.1.2 Специфические симптомы при испытании на животных 11.1.3 Раздражающее и разъедающее действие 11.1.4 Сенсибилизация 11.1.5 Последствия повторяющегося или длительного воздействия 11.1.6 Влияние на возникновение раковых и наследственных заболеваний, на бесплодие 11.1.7 Прочие данные 11.2 Практический опыт 11.2.1 Одноступенчатые наблюдения 11.2.2 Прочие наблюдения 11.3 Общие примечания 12. Экологические данные 12.1 Данные по выведению (персистенция и способность к расщеплению) 12.2 Поведение в окружающей среде 12.3 Экотоксические воздействия 12.3.1 Токсичность для водных бассейнов 12.3.2 Поведение в очистных сооружениях 12.4 Прочие экологические указания 12.4.1 Химическое потребление кислорода (CSB) мг/кг 12.4.2 Биологическое потребление кислорода через 5 дней (BSB5) мг/г 12.4.3 Адсорбируемые органические галогеновые соединения (АОХ) 12.4.4 По рецептуре содержит следующие тяжелые металлы и соединения, Директивы ЕС № 74/464EWG 12.4.5 Общие рекомендации 13. Рекомендации по утилизации 13.1 Продукт 13.1.1 Рекомендации 13.1.2 Код, наименование отходов, обязанность предоставления документации 13.2 Использованные емкости 13.2.1 Рекомендации 14. Требования к транспортировке 14.1 Транспортировка по суше ADR/RID и GGVS/GGVE 14.1.1 Класс 14.1.2 Группа упаковки 14.1.3 № опасности 14.1.4 Номер UN 14.1.5 Обозначение товара 14.2 Транспортировка речным транспортом IMDG/GGVSee 14.2.1 Класс 14.2.2 Группа упаковки 14.2.3 Категория 14.2.4 Обозначение товара 14.2 Транспортировка морским транспортом IMDG/GGVSee 14.2.1 Класс IMDG/GGV 14.2.2 Номер UN 14.2.3 Группа упаковки 14.2.4 № EMS 14.2.5 MFAG 14.2.6 Загрязнение моря 14.2.7 Правильное техническое название 14.3 Транспортировка воздушным транспортом ICAO-TI и IATA-DGR 14.3.1 Класс 14.3.2 Номер UN/идентификац. номер 14.3.3 PG 14.3.4 Правильное техническое название 14.4 Транспортировка/другие данные 15. Предписания 15.1 Обозначение в соотв. с Директивами ЕС 15.1.1 Обозначение 15.1.2 Буквенное обозначение, обозначение опасности 15.1.3 Компоненты, определяющие опасность 15.1.4 Возможные риски 15.1.5 Возможные опасности 15.2 Предписания, действующие в стране использования 15.2.1 Указания по ограничению времени работы с продуктом 15.2.2 Постановление о помехах 15.2.3 Классификация в соответствии с VBF (Постановление о горючих жидкостях) 15.2.4 Техническое руководство «Воздух» 15.2.5 Класс опасности для воды (WGK) 15.2.7 Прочие предписания (Австр. закон о химических веществах) 16. Прочие данные 16.1 Список схожих рисков 16.2 Изменено: |  | Регулятор рН для воды плавательных бассейнов BWT – AG Вальтер Зиммер Штр. 4 5310 Мондзее, Австрия Тел.: +43-(0)6232-5011-0 Факс: +43-(0)6232-5011-1229 Дипл. инж. Л. Нагль Тел.: +43-(0)6232-5011-1505 Справочно-информационная служба по отравлениям, г. Вена Тел.: +43-(0)1-406 43 43 05.12.2003 № CAS: % массы: Ссылка на Буквенный опасность: указатель: 7664-93-9 90-100 35 С № EWG: 231-639-5 № INDEX: 016-020-00-8 Разъедающее действие Вызывает тяжелые химические ожоги. Опасность серьезного поражения глаз. Не допускать попадания в открытые водоемы. Немедленно снять и убрать загрязненную одежду. Свежий воздух. Если пострадавший без сознания, перевозить в фиксированном положении на боку. Не затруднять доступ воздуха, покой, тепло. Обратиться к врачу. Свежий воздух. Не затруднять доступ воздуха, покой, тепло, искусственное дыхание. Отправка в больницу. При удушье транспортировка в полусидячем положении. Немедленно смыть большим количеством проточной воды. При симптомах химического ожога обратиться к врачу. Оттянуть веки и немедленно начать промывание глаз большим количеством воды с 0,5% раствором соды. Немедленно обратиться к глазному врачу. Немедленно обильное питье воды с активированным углем. По возможности предотвращать рвоту. Не пытаться нейтрализовать. Немедленно обратиться к врачу. Жжение и боль в глазах, слизистых носоглотки, а также на коже. Сильный позыв к кашлю, удушье, поражение легких. После глотания обильное питье воды или молока (смешанного с сырым яйцом). Вызвать рвоту, затем промыть желудок. Госпитализация в специальную клинику. - - Диоксид серы. Автономный противогаз. Противохимический защитный костюм. Само вещество не горит. Емкости из зоны огня охлаждать водой из ствола-распылителя. Вода после тушения пожара имеет кислую реакцию – использовать устойчивые к кислотам вспомогательные материалы. Носить кислотоустойчивые защитную одежду и перчатки. Не допускать к работе персонал без защитной одежды. Не сбрасывать в канализацию/поверхностные воды/грунтовые воды/водосборники/почву. Небольшие количества нейтрализовать содой или известью (осторожно: бурная реакция). Не посыпать опилками или другими горючими материалами. Носить соответствующие защитный костюм, перчатки и очки. Не смешивать с другими химическими реагентами. Спонтанное выделение тепла при смешивании/разбавлении с водой. Не допускать разбрызгивания, доступа влаги. Обеспечить хорошую приточную/вытяжную вентиляцию на рабочем месте. Не требуются особые меры. Хранить только в оригинальной упаковке. Не переливать в другие емкости. Держать емкости плотно закрытыми. Хранить в прохладном (ниже 25°С), хорошо проветриваемом помещении. Не хранить вместе со щелочами, хлоратами, перманганатами, щелочными/ щелочноземельными металлами, раствором аммиака. - 8 Использовать только устойчивые к кислоте оборудование и арматуру. Полиэтилен, полипропилен и ПВХ подходят только для низких температур. - Значение ПДК: (100% серная кислота): 1,0 мг/м3 Защитный фильтр при образовании туманов (белый), DIN 3181-Р2 Кислотоустойчивые защитные перчатки. Герметичные защитные очки. Кислотоустойчивый рабочий костюм/обувь Профилактическая защита кожи. Не хранить рядом с продуктами питания и напитками. Не принимать пищу и не пить во время работы. Мыть руки/лицо перед перерывом и по окончании работы. - жидкая бесцветный без запаха 1,3 (при 10 г/л) ок. 118°С не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. нет нет не прим. ок. 1280 кг/м3 неограниченно не прим. - не прим. Контакт со щелочами, металлами, органическими веществами, например, деревом, целлюлозой, бумагой и пр. Реакции с хлоратами, перманганатами, щелочными и щелочноземельными металлами, раствором аммиака. см. выше В случае пожара: газы нитрозы. При попадании на металлы образуется горючий водород. LD50 1190 мг/кг орально, для крыс Глаза/кожа: сильное разъедающее действие Для кожи: неизвестно При повторном вдыхании поражение легких - При попадании внутрь сильное разъедающее действие на слизистые ротоглотки. Опасность перфорации пищевода/желудка. При неправильном обращении разъедающее действие на глаза, органы дыхания и кожу. - - - Токсичен для рыб в концентрации от 2,4 мг/л. Не допускать попадания свободной кислоты в реки или пруды. Ядовитое воздействие на рыб и планктон. При правильном сбросе – после нейтрализации – в адаптированные биологические очистные сооружения нет нарушения расщепляющей активности активного шлама. - - - нет Продукт можно сливать в сточные воды/ водосборники только после разбавления или нейтрализации, иначе продукт может быть опасен для воды из-за сдвига рН. Не допускать попадания неразбавленного продукта – даже в малых количествах – в грунтовые воды, водоемы, почву, водосборники, канализацию. - Отправлять на сборный пункт/свалку специального мусора, т.к. требуется химическая и физическая обработка. Не выбрасывать остатки в канализацию/ туалет/бытовые отходы. Код отходов: 06 01 01 – серная кислота и сернистые кислоты Австрия: 52102 – кислоты и смеси кислот, неорганические Использованные емкости после опорожнения, мойки водой и сушки можно использовать повторно. 8 II 80 2796 СЕРНАЯ КИСЛОТА - II - СЕРНАЯ КИСЛОТА 8 2796 II 8-06 700 - SULFURIC ACID 8 2796 II SULFURIC ACID Класс опасности № 8 для всех транспортных путей Продукт имеет обозначение в соответствии с Директивами ЕС/Законом об опасных веществах/Законом о химических веществах С – разъедающее действие Серная кислота, 37% R 35 Оказывает сильное разъедающее действие. S 1/2 Держать в запертом помещении, в недоступном для детей месте. S 26 При попадании в глаза немедленно смыть большим количеством воды и обратиться к врачу. S 28 При попадании на кожу сразу же обильно смыть водой S 30 Не добавлять воду S 37/39 Во время работы носить соответствующую защитные перчатки, очки/ маску S 45 При несчастном случае или недомогании немедленно вызвать врача (по возможности показать ему этикетку или паспорт безопасности) не прим. не прим. не прим. WGK 1: слабая опасность для воды в соответствии с VwVwS от 17.05.199, приложение 4 Требуется присвоение обозначения Не прим. = не применимо R 35 Оказывает сильное разъедающее действие 1-2-7-16 |  |
| Данные, приведенные в этом Паспорте безопасности, относятся только к указанному продукту; но в случае использования продукта вместе с другими материалами или общей обработки вместе с другими материалами эти данные могут уже не соответствовать действительности. Данные определены с учетом сегодняшнего уровня наших знаний и опыта, они служат для описания продукта с целью принятия соответствующих мер безопасности, но они не могут служить гарантией определенных свойств и качеств продукта. |  |  |  |