| Best Water Technology | Паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС 2001/58/EG |  | Best Water Technology |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фирменное обозначение вещества/ препарата |  |  |  |
| 1.1 Обозначение вещества/ препарат |  | BENAMIN pH plus жидкий |  |
| 1.2 Применение вещества/препарата 1.3 Название фирмы 1.3.1 Контактное лицо 1.4 Служба неотложной помощи: 1.5 Разработан/переработан: 2. Состав/Данные по компонентам продукта 2.1 Химические характеристики (отдельное вещество) 2.1.1 Опасные ингредиенты Гидроокись натрия 2.1.2 Идентификационный номер 3. Возможная опасность 3.1 Обозначение опасности 3.2 Особая опасность для человека и окружающей среды 4. Оказание первой медицинской помощи 4.1 Общие рекомендации 4.2 При вдыхании 4.3 При попадании на кожу 4.4. При попадании в глаза 4.5 При глотании 4.6 Советы для врача 4.6.1 Возможные симптомы 4.6.2 Указания по оказанию помощи 5. Мероприятия по борьбе с пожаром 5.1 Подходящие средства огнетушения 5.2 Средства, не подходящие для огнетушения из соображений безопасности 5.3 Особая угроза воздействия вещества, продуктов его сгорания или газов, возникающих при сгорании 5.4 Специальные средства защиты 5.5 Прочие указания 6. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении продукта 6.1 Меры предосторожности, необходимые для человека 6.2 Мероприятия по защите окружающей среды 6.3 Методы очистки/сбора 6.4. Дополнительные указания 7. Применение и хранение 7.1 Применение 7.1.1 Рекомендации по правильному обращению 7.1.2 Рекомендации по пожаро- и взрывозащите 7.2 Хранение 7.2.1 Требования к рабочим помещениям и емкостям 7.2.2 Указания по совместному хранению 7.2.3 Прочие данные по условиям хранения 7.2.4 Класс хранения по VCI 8. Ограничение взрывоопасности и индивидуальные средства защиты 8.1 Дополнительные рекомендации по оформлению рабочего помещения 8.2 Предельно допустимые значения компонентов продукта, которые следует контролировать на рабочем месте 8.2.1 № CAS, обозначение вещества, вид, значение, единицы 8.3 Индивидуальные средства защиты 8.3.1 Защита органов дыхания 8.3.2 Защита рук 8.3.3 Защита глаз 8.3.4 Защита тела 8.3.5 Общие мероприятия по защите 8.3.6 Гигиенические мероприятия 9. Физические и химические свойства 9.1 Внешний вид 9.1.1 Форма 9.1.2 Цвет 9.1.3 Запах 9.2 Данные, относящиеся к требованиям безопасности (значение, диапазон, метод – 65/548/EG) 9.2.1 Значение рН при поставке Т= 20°C 9.2.2 Изменение состояния, температура кипения 9.2.3 Температура вспышки 9.2.4 Воспламеняемость (в твердом/ газообразном состоянии) 9.2.5 Температура воспламенения 9.2.6 Самовоспламеняемость 9.2.7 Свойства, способствующие распространению пожара 9.2.8 Взрывоопасность 9.2.9 Пределы взрываемости нижний/ верхний 9.2.10 Давление пара (TI) 20ºС 9.2.11 Плотность при (TI) 20ºС 9.2.12 Растворимость T=20ºС 9.2.13 Коэффициент распределения н-октанол/вода 9.2.14 Вязкость T=ºС 9.2.15 Испытание отделения растворителя 9.2.16 Содержание растворителя 9.3 Прочие данные 10. Стабильность и реакционная способность 10.1 Условия, возникновение которых не следует допускать 10.2 Вещества, контакта с которыми следует избегать 10.3 Опасные продукты разложения 10.4 Прочие данные 11. Данные по токсикологии 11.1 Токсикологические испытания 11.1.1 Острая токсичность 11.1.2 Специфические симптомы при испытании на животных 11.1.3 Раздражающее и разъедающее действие 11.1.4 Сенсибилизация 11.1.5 Последствия повторяющегося или длительного воздействия 11.1.6 Влияние на возникновение раковых и наследственных заболеваний, на бесплодие 11.2 Практический опыт 11.2.1 Одноступенчатые наблюдения 11.2.2 Прочие наблюдения 11.3 Общие примечания 12. Экологические данные 12.1 Данные по выведению (персистенция и способность к расщеплению) 12.2 Поведение в окружающей среде 12.3 Экотоксические воздействия 12.3.1 Токсичность для водных бассейнов 12.3.2 Токсичность для рыб 12.3.3 Поведение в очистных сооружениях 12.4 Прочие экологические данные 12.4.1 Химическое потребление кислорода (CSB) мг/кг 12.4.2 Биологическое потребление кислорода через 5 дней (BSB5) мг/г 12.4.3 Адсорбируемые органические галогеновые соединения (АОХ) 12.4.4 По рецептуре содержит следующие тяжелые металлы и соединения, Директивы ЕС № 74/464EWG 12.4.5 Общие рекомендации 13. Рекомендации по утилизации 13.1 Продукт 13.1.1 Рекомендации 13.1.2 Код, наименование отходов, обязанность предоставления документации 13.2 Использованные емкости 14. Требования к транспортировке 14.1 Транспортировка по суше ADR/RID и GGVS/GGVE 14.1.1 Класс 14.1.2 Группа упаковки 14.1.3 № опасности 14.1.4 Номер UN 14.1.5 Обозначение товара Примечания 14.2 Транспортировка речным транспортом AND/ADNR 14.2.1 Класс 14.2.2 Группа упаковки 14.2.3 Категория 14.2.4 Обозначение товара 14.3 Транспортировка морским транспортом IMDG/GGVSee 14.3.1 Класс 14.3.2 Номер UN 14.3.3 Группа упаковки 14.3.4 № EMS 14.3.5 MFAG 14.3.6 Загрязнение моря 14.3.7 Правильное техническое название 14.4 Транспортировка воздушным транспортом ICAO-TI и IATA-DGR 14.4.1 Класс ICAO/ IATA 14.4.2 Номер UN/идентификац. номер 14.4.3 PG 14.4.4 Правильное техническое название 14.4.5 Группа упаковки 14.5 Транспортировка/прочие данные 15. Предписания 15.1 Обозначение в соотв. с Директивами ЕС 15.1.1 Обозначение 15.1.2 Буквенное обозначение, обозначение опасности 15.1.3 Компоненты, определяющие опасность 15.1.4 Возможные риски 15.1.5 Возможные опасности 15.1.6 Особое обозначение 15.2 Предписания, действующие в стране использования 15.2.1 Указания по ограничению времени работы с продуктом 15.2.2 Постановление о помехах 15.2.3 Классификация в соответствии с VBF (Постановление о горючих жидкостях) 15.2.4 Техническое руководство «Воздух» 15.2.5 Класс опасности для воды (WGK) 15.2.7 Прочие предписания (Австрийский закон о химических веществах) 16. Прочие данные 16.1 Список схожих рисков 16.2 Изменено: |  | Регулятор рН для очистки воды плавательных бассейнов BWT – AG Вальтер Зиммер Штр. 4 5310 Мондзее, Австрия Тел.: +43-(0)6232-5011-0 Факс: +43-(0)6232-5011-1229 Дипл. инж. Л. Нагль Тел.: +43-(0)6232-5011-1505 Справочно-информационная служба по отравлениям, г. Вена Тел.: +43-(0)1-406 43 43 10.12.2003 № CAS: % массы: Ссылка на Буквенный опасность: указатель: 1310-73-2 30 35 С № EWG: 215-185-5 № EG-INDEX: 011-002-01-3 Едкое вещество Вызывает тяжелые химические ожоги. Вредное воздействие на водные организмы в результате сдвига рН. Гибель рыбы. Немедленно снять загрязненную веществом одежду. Вывести на свежий воздух. Вызвать врача. Немедленно смыть большим количеством проточной воды. Снять тампоном, смоченным полиэтиленгликолем 400. Оттянуть веки и немедленно начать промывание глаз проточной водой в течение 10-15 минут. Немедленно обратиться к глазному врачу. Прополоскать рот, обильное питье. Не вызывать рвоту (опасность перфорации) и немедленно обратиться к врачу. Не пытаться нейтрализовать продукт. Продукт имеет сильную щелочную реакцию. Разрушение тканей кожи и слизистых. Образование пузырей, помутнение роговицы, потеря зрения. Повреждение слизистой дыхательных путей. Раздражение легких: первая помощь - аэрозольный дексаметазон; контроль системы кровообращения, при необходимости шокотерапия. Меры пожаротушения должны быть согласованы с окружающей средой. - При контакте с легкими металлами возможно образование газообразного водорода (взрывоопасно). Использовать вспомогательный материал, устойчивый к щелочам. Загрязненную воду, использовавшуюся для тушения, утилизировать в соответствии с нормами. Сам продукт не горит. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не вдыхать пары. Если продукт попал в водоемы/канализацию или привел к загрязнению почвы или растений, оповестить пожарную часть или полицию. Собирать с помощью материала, связывающего жидкость (земля, песок, опилки), после чего утилизировать. Дополнительная очистка места рассыпания. Держать емкость закрытой, немедленно собирать пролитый продукт. Никогда не смешивать с другими химическими веществами. Никогда не переливать в другие емкости. Сам продукт не горит. Использовать емкости, устойчивые к щелочам (не использовать емкости из алюминия, олова, цинка). Не хранить вместе с кислотами. Хранить в сухом помещении, плотно закрытым, при комнатной температуре (от+15 до +25ºС), защищать от воздуха. Защищать от мороза. 8 - не прим. 1310-73-2; раствор гидроокиси натрия; ПДК 2 мг/м3 Требуется при появлении паров/аэрозолей Защитные перчатки, устойчивые к щелочам (ПВХ, неопрен) Герметичные защитные очки/маска Защитная одежда, сапоги (устойчивые к щелочи) Не хранить рядом с продуктами питания и напитками. Загрязненную одежду немедленно снять и выстирать перед повторным применением. Не принимать пищу и не пить во время работы. Профилактическая защита кожи: не принимать пищу и не пить во время работы. Мыть руки перед перерывом и по окончании работы. - вязкая жидкость прозрачная, бесцветная без запаха > 13 115°C не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. не прим. нет 23 гПа 1,33 г/см3 смешивается с водой не прим. 100 мПа.сек не прим. не прим. - Продукт имеет сильную щелочную реакцию; реакции с кислотами экзотермические. Металлы, легкие металлы: образование водорода (опасность взрыва); соединения аммония: образование аммиака. Концентрированные кислоты. Водород При контакте с концентрированными кислотами сильные реакции/взрывы. - - Глаза/кожа: сильное раздражающее действие (при попадании в глаза: возможность потери зрения). Сенсибилизации нет. При попадании на кожу: химические ожоги, некрозы При попадании в глаза: химические ожоги, некрозы, опасность потери зрения При глотании: химические ожоги рта, пищевода, слизистой. Опасность перфорации пищевода и желудка. Общие действия: смерть, коллапс - При неправильном обращении химические ожоги кожи, глаз и слизистых; обезжиривающее действие на кожу. Раздражающее действие на кожу и слизистые. Вдыхание и глотание могут привести к химическому ожогу дыхательных путей, легких или желудка. Обращаться с осторожностью, как с любыми химическими реагентами. Биологически не разрушается - Ядовитое действие на рыб и планктон, вредное действие в результате сдвига рН. Гибель рыб. LС50: 189 мг/л, ЕС0: < 20 мг/л Продукт имеет сильно щелочную реакцию и поэтому не должен попадать в водосборные колодцы/сточные воды/почву без предварительной нейтрализации. Не вызывает биологического поглощения кислорода. - - Продукт не содержит органически связанные галогены и не имеет АОХ-показателя. нет Продукт не должен попадать в водосборные колодцы/сточные воды/почву без предварительной нейтрализации. - Отправлять на сборный пункт/свалку специального мусора, т.к. требуется химическая/физическая обработка (нейтрализация). Не бросать остатки в бытовые отходы. 06 02 04* - гидроокись натрия и калия Австрия: 52402 – щелочи, смеси щелочей Отправлять на сборный пункт. Не бросать остатки в бытовые отходы 8 II 80 1823 Гидроокись натрия твердая - II - Гидроокись натрия твердая 8 1823 II 8-06 705 - SODIUM HYDROXIDE, SOLID 8 1823 - SODIUM HYDROXIDE, SOLID II Группа опасности № 8 для всех транспортных путей Продукт имеет обозначение в соответствии с Директивами ЕС/Законом об опасных веществах/Законом о химических веществах С – разъедающее действие Гидроокись натрия твердая R 35 Вызывает тяжелые химические ожоги S 1/2 Держать в запертом помещении, в недоступном для детей месте S 26 При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу S 36/37/39 При работе носить защитную одежду, перчатки и защитные очки/маску S 45 При несчастном случае или недомогании немедленно обратиться к врачу (если возможно, показать врачу этикетку или паспорт безопасности) - не прим. не прим. не прим. WGK 1: небольшая опасность для воды в соотв. с VwVwS от 17.5.99, приложение 4 Австр. закон о химических веществах: требуется присвоение обозначения Не прим. = не применимо R 35 Вызывает сильные химические ожоги 1-2-7-16 |  |
| Данные, приведенные в этом Паспорте безопасности, относятся только к указанному продукту; но в случае использования продукта вместе с другими материалами или общей обработки вместе с другими материалами эти данные могут уже не соответствовать действительности. Данные определены с учетом сегодняшнего уровня наших знаний и опыта, они служат для описания продукта с целью принятия соответствующих мер безопасности, но они не могут служить гарантией определенных свойств и качеств продукта. |  |  |  |