| Best Water Technology | Паспорт безопасности в соответствии с Директивами ЕС 2001/58/EG |  | Best Water Technology |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фирменное обозначение вещества/ препарата |  |  |  |
| 1.1 Обозначение вещества/ препарат |  | BENAMIN aktiv plus |  |
| 1.2 Применение вещества/препарата 1.3 Название фирмы 1.3.1 Контактное лицо 1.4 Служба неотложной помощи: 1.5 Разработан/переработан: 2. Состав/Данные по компонентам продукта 2.1 Химические характеристики (препарат) 2.1.1 Описание 2.1.2 Опасные ингредиенты нет 2.1.3 Идентификационный номер 3. Возможная опасность 3.1 Обозначение опасности 3.2 Особая опасность для человека и окружающей среды 4. Оказание первой медицинской помощи 4.1 Общие рекомендации 4.2 При вдыхании 4.3 При попадании на кожу 4.4. При попадании в глаза 4.5 При глотании 4.6 Советы для врача 4.6.1 Возможные симптомы 4.6.2 Возможные опасности 4.6.3 Указания по лечению 5. Мероприятия по борьбе с пожаром 5.1 Подходящие средства огнетушения 5.2 Средства, не подходящие для огнетушения из соображений безопасности 5.3 Особая угроза воздействия вещества, продуктов его сгорания или газов, возникающих при сгорании 5.4 Специальные средства защиты 5.5 Прочие указания 6. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении продукта 6.1 Меры предосторожности, необходимые для человека 6.2 Мероприятия по защите окружающей среды 6.3 Методы очистки/сбора 7. Применение и хранение 7.1 Применение 7.1.1 Рекомендации по правильному обращению 7.1.2 Рекомендации по пожаро- и взрывозащите 7.2 Хранение 7.2.1 Требования к рабочим помещениям и емкостям 7.2.2 Указания по совместному хранению 7.2.3 Прочие данные по условиям хранения 7.2.4 Класс хранения по VCI 8. Ограничение взрывоопасности и индивидуальные средства защиты 8.1 Дополнительные рекомендации по оформлению рабочего помещения 8.2 Предельно допустимые значения компонентов продукта, которые следует контролировать на рабочем месте 8.2.1 № CAS, обозначение вещества, вид, значение, единицы 8.2.2 Дополнительные указания: 8.3 Индивидуальные средства защиты 8.3.1 Защита органов дыхания 8.3.2 Защита рук 8.3.3 Защита глаз 8.3.4 Защита тела 8.3.5 Общие мероприятия по защите 8.3.6 Гигиенические мероприятия 9. Физические и химические свойства 9.1 Внешний вид 9.1.1 Форма 9.1.2 Цвет 9.1.3 Запах 9.2 Данные, относящиеся к требованиям безопасности (значение, диапазон, метод – 65/548/EG) 9.2.1 Значение рН при поставке, Т= 20°C 9.2.2 Изменение состояния/температура застывания 9.2.3 Температура вспышки 9.2.4 Воспламеняемость (в твердом/ газообразном состоянии) 9.2.5 Температура воспламенения 9.2.6 Самовоспламенение 9.2.7 Свойства, способствующие распространению пожара 9.2.8 Взрывоопасность 9.2.9 Пределы взрываемости нижний/ верхний 9.2.10 Давление пара (TI) 20ºС 9.2.11 Плотность при (TI) 20ºС 9.2.12 Растворимость T=20ºС 9.2.13 Коэффициент распределения н-октанол/вода 9.2.14 Вязкость T=20ºС 9.2.15 Испытание отделения растворителя 9.2.16 Содержание растворителя 9.3 Прочие данные 10. Стабильность и реакционная способность 10.1 Условия, возникновение которых не следует допускать 10.2 Вещества, контакта с которыми следует избегать 10.3 Опасные продукты разложения 10.4 Прочие данные 11. Данные по токсикологии 11.1 Токсикологические испытания 11.1.1 Острая токсичность 11.1.2 Специфические симптомы при испытании на животных 11.1.3 Раздражающее и разъедающее действие 11.1.4 Сенсибилизация 11.1.5 Последствия повторяющегося или длительного воздействия 11.1.6 Влияние на возникновение раковых и наследственных заболеваний, на бесплодие 11.2 Практический опыт 11.2.1 Одноступенчатые наблюдения 11.2.2 Прочие наблюдения 11.3 Общие примечания 12. Экологические данные 12.1 Данные по выведению (персистенция и способность к расщеплению) 12.1.1 Оценка: 12.2 Поведение в окружающей среде 12.3 Экотоксические воздействия 12.3.1 Токсичность для водных бассейнов 12.3.2 Поведение в очистных сооружениях 12.4 Прочие экологические указания 12.4.1 Химическое потребление кислорода (CSB) мг/кг 12.4.2 Биологическое потребление кислорода через 5 дней (BSB5) мг/г 12.4.3 Адсорбируемые органические галогеновые соединения (АОХ) 12.4.4 По рецептуре содержит следующие тяжелые металлы и соединения, Директивы ЕС № 74/464EWG 12.4.5 Общие рекомендации 13. Рекомендации по утилизации 13.1 Продукт 13.1.1 Рекомендации 13.1.2 Код, наименование отходов, обязанность предоставления документации 13.2 Использованные емкости 13.2.1 Рекомендации 13.2.2 Рекомендуемое моющее средство 14. Требования к транспортировке 15. Предписания 15.1 Обозначение в соотв. с Директивами ЕС 15.1.1 Обозначение 15.1.2 Буквенное обозначение, обозначение опасности 15.1.3 Компоненты, определяющие опасность 15.1.4 Возможные риски 15.1.5 Возможные опасности 15.1.6 Особое обозначение 15.2 Предписания, действующие в стране использования 15.2.1 Указания по ограничению времени работы с продуктом 15.2.2 Постановление о помехах 15.2.3 Классификация в соответствии с VBF (Постановление о горючих жидкостях) 15.2.4 Техническое руководство «Воздух» 15.2.5 Класс опасности для воды (WGK) 15.2.7 Прочие предписания (Закон о химических веществах) 16. Прочие данные 16.1 Список схожих рисков 16.2 Изменено: |  | Средство для борьбы с водорослями в воде плавательных бассейнов BWT – AG Вальтер Зиммер Штр. 4 5310 Мондзее, Австрия Тел.: +43-(0)6232-5011-0 Факс: +43-(0)6232-5011-1229 Дипл. инж. Л. Нагль Тел.: +43-(0)6232-5011-1505 Справочно-информационная служба по отравлениям, г. Вена Тел.: +43-(0)1-406 43 43 02.12.2003 Содержит: катионный полимер № CAS: % массы: Ссылка на Буквенный опасность: указатель: № EWG: 205-351-5 № INDEX: нет нет Снять загрязненную одежду. - Немедленно смыть большим количеством проточной воды. Оттянуть веки и немедленно начать промывание глаз большим количеством проточной воды. Обратиться к глазному врачу. Полоскание рта, обильное питье. Обратиться к врачу. - - - - Вода, пена, песок, сухой огнетушитель, СО2 - - Защитная одежда Сам продукт не горит. Емкости из зоны пожара охлаждать водой из ствола-распылителя. Не допускать попадания в глаза и на кожу. Не допускать попадания в рыбные водоемы. Собирать материалами, впитывающими жидкость. Остатки смыть большим количеством воды. Опасность скольжения. При правильном обращении не требуются особые меры. Сам продукт не горит, не требуются особые меры. Хранить только в оригинальной упаковке. - При хранении ниже 0°С продукт становится вязким и затвердевает, но после оттаивания не теряет своих свойств нет - - - - нет Защитные перчатки из резины. Защитные очки. нет Не допускать попадания в глаза и на кожу. Загрязненную одежду немедленно снять и выстирать. Не принимать пищу и не пить во время работы. Мыть руки/лицо перед перерывом и по окончании работы. - жидкость голубой характерный ок. 7 (при 100 г/л воды) - - - - - - нет нет нет - 1,02 г/см3 с водой смешивается неограниченно - - - - - Не известно об опасных реакциях. - - - Острая оральная токсичность LD50: > 5000 мг/кг (крысы) - Глаза: раздражающее действие - - - - - - Продукт хорошо выводится из воды с помощью абиотических процессов, например, абсорбции на активном шламе. - Острая токсичность для рыб: 20 мг/л (язь). При правильном внесении небольших концентраций в адаптированные биологические очистные сооружения не будет нарушения активности разложения активного шлама. - - - нет - Остатки продукта отправлять на сборный пункт/свалку специального мусора, т.к. требуется термическая обработка. Не выбрасывать остатки в канализацию/ туалет/бытовые отходы. 16 10 02 – водные жидкие отходы, за исключением тех, которые подпадают под код 16 10 01 Австрия: 59402: жидкие ПАВ - да Использованные емкости после опорожнения хорошо промыть и утилизировать в соответствии с местными нормами. Вода Не опасный для транспортировки продукт Продукт не требует обозначения в соответствии с Директивами ЕС/Законом об опасных веществах/Законом о химических веществах нет - - S 1/2 Держать в запертом помещении, в недоступном для детей месте. S 26 При попадания в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу S 28 При попадания на кожу немедленно промыть большим количеством воды S 37/39 Во время работы носить защитные перчатки и защитные очки/маску. S 46 При глотании немедленно обратиться к врачу, предъявить этикетку или упаковку продукта - - - WGK 2: опасность для воды (самоклассификация) Не требуется присвоение обозначения Не прим. = не применимо нет 1-2-16 |  |
| Данные, приведенные в этом Паспорте безопасности, относятся только к указанному продукту; но в случае использования продукта вместе с другими материалами или общей обработки вместе с другими материалами эти данные могут уже не соответствовать действительности. Данные определены с учетом сегодняшнего уровня наших знаний и опыта, они служат для описания продукта с целью принятия соответствующих мер безопасности, но они не могут служить гарантией определенных свойств и качеств продукта. |  |  |  |